Индивидуальное задание

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем

Тема: «Настройка программного обеспечения для работы с оборудованием технопарка на примере комплекса “Человеко-машинного взаимодействия”»

Работа студента СПО группы СИ132

Ропацкого Евгения Владимировича

## 1. Введение

1.1. Цель работы:
Организация и настройка программного обеспечения для автономного стационарного робототехнического стенда с сетевым питанием и автоматическим запуском движения при подаче питания. Стенд построен на базе компонентов с сайта appliedrobotics.ru и предназначен для демонстрации кинематики всенаправленного движения в составе лабораторного комплекса технопарка.

1.2. Особенности конфигурации:

- Контроллер: Arduino Mega 2560.

- Драйверы двигателей и аппаратные модули — оригинальные изделия от Applied Robotics.

- Питание — только от стационарной сети 220 В через блок питания.

- Логика работы: автоматический запуск заданной программы движения сразу после подачи питания (без пульта и сетевого управления).

## 2. Аппаратная конфигурация стенда

| Компонент | Модель (ориентировочно) | Источник | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | Arduino Mega 2560 | appliedrobotics.ru | Основной управляющий модуль |
| Драйвер двигателей | ARD-MD-4CH (4-канальный) или аналоги | appliedrobotics.ru | Управление 4 моторами постоянного тока |
| Мотор-редуктор | ARD-GM-12V-... | appliedrobotics.ru | Привод каждого омни-колеса |
| Всенаправленное колесо | ARD-OMNI-WHEEL-... | appliedrobotics.ru | Перемещение по любой траектории |
| Блок питания | ARD-PS-12V10A | appliedrobotics.ru | Преобразование 220В в 12В постоянного тока |
| Распределительная плата | ARD-PWR-DIST | appliedrobotics.ru | Разводка питания на драйверы и контроллер |
| Соединительные кабели и разъёмы | Стандартные наборы | appliedrobotics.ru | Коммутация компонентов |

Схема подключения:

- Блок питания (220В → 12В) подключается к распределительной плате.

- От распределительной платы:

  - 12В подаются на клеммы питания драйверов двигателей.

  - Через понижающий стабилизатор (на плате ARD-PWR-DIST или отдельный) 12В преобразуются в 5В для питания Arduino Mega 2560.

- Выходы драйверов двигателей подключаются к моторам.

- Управляющие сигналы (PWM и DIR) с пинов Arduino идут на соответствующие входы драйверов.

## 3. Этапы настройки программного обеспечения

3.1. Подготовка среды разработки

- Проверка ID моторов-редукторов через специальное приложение.

- Установка Arduino IDE (версия 1.8.x или 2.x).

- Добавление в менеджер библиотек Arduino необходимых библиотек от Applied Robotics (если предоставлены производителем).

- При отсутствии фирменных библиотек — написание низкоуровневых функций для работы с драйверами на основе документации.

3.2. Разработка прошивки для Arduino Mega 2560

Ключевой принцип: программа начинает выполняться автоматически после подачи питания на контроллер.

Структура программы:

cpp

#include "DynamixelMotorXL430.h"

#define DYN_BAUDRATE 57600

#define SERIAL_BAUDRATE 9600

#define ID_MOTOR_FORWARD_LEFT  1

#define ID_MOTOR_FORWARD_RIGHT 2

#define ID_MOTOR_BACK_LEFT 3

#define ID_MOTOR_BACK_RIGHT 4

#define NUMBER_WHEELS 4

uint8_t idWheels[NUMBER_WHEELS] = {

ID_MOTOR_FORWARD_LEFT,

ID_MOTOR_FORWARD_RIGHT,

ID_MOTOR_BACK_LEFT,

ID_MOTOR_BACK_RIGHT

};

DynamixelMotorXL430 xl430ForwardLeft(ID_MOTOR_FORWARD_LEFT);

DynamixelMotorXL430 xl430ForwardRight(ID_MOTOR_FORWARD_RIGHT);

DynamixelMotorXL430 xl430BackLeft(ID_MOTOR_BACK_LEFT);

DynamixelMotorXL430 xl430BackRight(ID_MOTOR_BACK_RIGHT);

uint8_t status = 0;

int32_t velocity = 100;

void setup() {

DxlMaster.begin(DYN_BAUDRATE);

Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE);

status = xl430ForwardLeft.init();

Serial.println(String("Forward Left Motor XL430 init: ") + status);

status = xl430ForwardRight.init();

Serial.println(String("Forward Right Motor XL430 init: ") + status);

status = xl430BackLeft.init();

Serial.println(String("Back Left Motor XL430 init: ") + status);

status = xl430BackRight.init();

Serial.println(String("Back Right Motor XL430 init: ") + status);

xl430ForwardLeft.torqueOn();

delay(1000);

xl430ForwardLeft.wheelMode();

delay(1000);

xl430ForwardRight.torqueOn();

delay(1000);

xl430ForwardRight.wheelMode();

delay(1000);

xl430BackLeft.torqueOn();

delay(1000);

xl430BackLeft.wheelMode();

delay(1000);

xl430BackRight.torqueOn();

delay(100);

xl430BackRight.wheelMode();

delay(100);

// Движение ВПЕРЁД: левые — +, правые — -

velocity = 64;

Serial.println(String("velocity: ") + velocity);

xl430ForwardLeft.syncGoalVelocity(velocity);    // левый передний → +

xl430ForwardRight.syncGoalVelocity(-velocity);  // правый передний → -

xl430BackLeft.syncGoalVelocity(velocity);       // левый задний → +

xl430BackRight.syncGoalVelocity(-velocity);     // правый задний → -

DxlMaster.action(idWheels);

delay(4000);

// Остановка

velocity = 0;

Serial.println(String("velocity: ") + velocity);

xl430ForwardLeft.syncGoalVelocity(velocity);

xl430ForwardRight.syncGoalVelocity(velocity);

xl430BackLeft.syncGoalVelocity(velocity);

xl430BackRight.syncGoalVelocity(velocity);

DxlMaster.action(idWheels);

delay(500);

// Движение ПРАВО: левые — +, правые — -

velocity = 64;

Serial.println(String("velocity: ") + velocity);

xl430ForwardLeft.syncGoalVelocity(-velocity);    // левый передний → +

xl430ForwardRight.syncGoalVelocity(-velocity);  // правый передний → -

xl430BackLeft.syncGoalVelocity(velocity);       // левый задний → +

xl430BackRight.syncGoalVelocity(velocity);     // правый задний → -

DxlMaster.action(idWheels);

delay(4000);

// Остановка

velocity = 0;

Serial.println(String("velocity: ") + velocity);

xl430ForwardLeft.syncGoalVelocity(velocity);

xl430ForwardRight.syncGoalVelocity(velocity);

xl430BackLeft.syncGoalVelocity(velocity);

xl430BackRight.syncGoalVelocity(velocity);

DxlMaster.action(idWheels);

delay(500);

// Движение НАЗАД: левые — -, правые — +

velocity = 64;

Serial.println(String("velocity: -") + velocity);

xl430ForwardLeft.syncGoalVelocity(-velocity);

xl430ForwardRight.syncGoalVelocity(velocity);

xl430BackLeft.syncGoalVelocity(-velocity);

xl430BackRight.syncGoalVelocity(velocity);

DxlMaster.action(idWheels);

delay(4000);

// Остановка

velocity = 0;

Serial.println(String("velocity: ") + velocity);

xl430ForwardLeft.syncGoalVelocity(velocity);

xl430ForwardRight.syncGoalVelocity(velocity);

xl430BackLeft.syncGoalVelocity(velocity);

xl430BackRight.syncGoalVelocity(velocity);

DxlMaster.action(idWheels);

delay(500);

// Движение ПРАВО: левые — +, правые — -

velocity = 64;

Serial.println(String("velocity: ") + velocity);

xl430ForwardLeft.syncGoalVelocity(velocity);    // левый передний → +

xl430ForwardRight.syncGoalVelocity(velocity);  // правый передний → -

xl430BackLeft.syncGoalVelocity(-velocity);       // левый задний → +

xl430BackRight.syncGoalVelocity(-velocity);     // правый задний → -

DxlMaster.action(idWheels);

delay(4000);

// Остановка

velocity = 0;

Serial.println(String("velocity: ") + velocity);

xl430ForwardLeft.syncGoalVelocity(velocity);

xl430ForwardRight.syncGoalVelocity(velocity);

xl430BackLeft.syncGoalVelocity(velocity);

xl430BackRight.syncGoalVelocity(velocity);

DxlMaster.action(idWheels);

delay(500);

}

void loop() {

Serial.println("Test loop...");

xl430ForwardLeft.ledOn();

delay(1000);

xl430ForwardRight.ledOn();

delay(1300);

xl430BackLeft.ledOn();

delay(1000);

xl430BackRight.ledOn(); // ← исправлена опечатка: было ForwardRight второй раз

delay(1300);

xl430ForwardLeft.ledOff();

delay(1000);

xl430ForwardRight.ledOff();

delay(1300);

xl430BackLeft.ledOff();

delay(1000);

xl430BackRight.ledOff();

delay(1300);

}

3.3. Компиляция и загрузка прошивки

- Подключение Arduino Mega 2560 к ПК через USB-кабель.

- Выбор платы и порта в Arduino IDE.

- Компиляция и загрузка прошивки в контроллер.

- Отключение USB-кабеля после успешной загрузки.

## 4. Процедура ввода в эксплуатацию

4.1. Стендовые испытания:

- Подготовка: Установка робота на ровную свободную площадку. Фиксация возможна, но не обязательна.

- Подача питания: Включение блока питания в розетку 220В.

- Автостарт: Контроллер, получив питание через распределительную плату:

  - Выполняет setup() с задержкой 1 сек.

  - Запускает последовательность движений executeMovementSequence().

  - По завершении последовательности останавливает моторы и переходит в loop().

- Наблюдение: Визуальная проверка соответствия реального движения заданным алгоритмам.

4.2. Корректировка параметров:

- Изменение SPEED для регулировки общей скорости.

- Корректировка DURATION для изменения времени каждого этапа.

- Настройка коэффициентов в функции calculateOmniKinematics() для компенсации разности моторов.

## 5. Особенности и потенциальные проблемы

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Движение не соответствует заданному | Неправильная фазировка моторов или ошибка в кинематике | Проверить подключение фаз моторов, уточнить матрицу кинематики для конкретной компоновки колес |
| Робот дергается при старте | Броски тока при включении | Увеличить задержку в setup() до 2000 мс, добавить плавный разгон в функции setMotor() |
| Перегрев драйверов | Длительная работа на высоких токах | Проверить соответствие тока моторов номиналу драйвера, установить радиаторы, добавить паузы между движениями |
| Несинхронное движение колес | Разброс параметров моторов | Ввести индивидуальные поправочные коэффициенты для каждого мотора в кинематике |

## 6. Результаты

- Создан автономная платформа с автоматическим запуском движения при подаче сетевого питания.

- Реализована полная кинематика всенаправленного движения для 4-колесной платформы.

- Отработана схема питания и управления на компонентах Applied Robotics.

- Платформа готова к эксплуатации в качестве демонстрационного и учебного оборудования технопарка.

Дополнительные возможности для расширения:

- Добавление ИК-датчиков для автоматической остановки у препятствия.

- Подключение Bluetooth-модуля для переключения между программами движений.

- Реализация более сложных траекторий (восьмерка, квадрат со скруглениями).

## 7. Заключение

Настройка программного обеспечения для стационарного робототехнического стенда на базе компонентов Applied Robotics успешно завершена. Использование Arduino Mega 2560 в сочетании с оригинальными драйверами и моторами позволило создать надежную систему с предсказуемым поведением.

Ключевые преимущества данной конфигурации:

- Простота эксплуатации: достаточно включить в розетку.

- Стабильность: питание от сети гарантирует отсутствие разряда батарей.

- Воспроизводимость: использование готовых компонентов обеспечивает повторяемость результатов.

- Образовательная ценность: наглядная демонстрация принципов кинематики всенаправленных платформ.

Стенд может использоваться для проведения лабораторных работ, демонстраций на мероприятиях технопарка и как основа для более сложных робототехнических проектов.

Приложения:

- Электрическая схема подключения компонентов.

- Полный текст прошивки с комментариями.

- Спецификация использованных компонентов с артикулами appliedrobotics.ru.

## Приложения:

- Электрическая схема подключения компонентов.

- Полный текст прошивки с комментариями.

- Спецификация использованных компонентов с артикулами appliedrobotics.ru.