Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем

Дата: 21.11.2024

Билет № 10

Тема: «Разработка модулей программного средства»

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Ропацкого Евгения Владимировича

Практическое задание 10. «Разработка модулей программного средства»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Разработка модулей программного средства в соответствии с запросом заказчика, с

учетом требований. Подготовка технической документации на разработку программного

модуля

### 1: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) НА РАЗРАБОТКУ МОДУЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ

1. Основание для разработки
Запрос №LAB-2024-07-01 от начальника лаборатории технопарка. Требуется расширить функционал стенда для использования в учебном процессе: студенты должны иметь возможность анализировать реальные данные о движении робота (скорости моторов, напряжение питания), строить графики, вычислять погрешности.

2. Назначение и цели разработки

- Назначение: Модуль регистрации данных (Data Logger) предназначен для сбора, временной привязки и сохранения на съемный носитель (SD-карту) телеметрической информации о работе робототехнического стенда OmniBot.

- Цель: Обеспечить возможность постобработки данных о движении для целей обучения, отладки и анализа производительности.

3. Требования заказчика

- 3.1. Функциональные требования:

  - Ф1. Запись данных в формате CSV (Comma-Separated Values) для простоты импорта в Excel, MATLAB, Python.

  - Ф2. Частота записи: не менее 10 Гц (10 строк в секунду).

  - Ф3. Регистрируемые параметры (на каждую временную метку):

    - Время от старта (мс).

    - Заданный вектор скорости (Vx_set, Vy_set, Omega_set).

    - Рассчитанные скорости ШИМ для каждого из 4 моторов (PWM1..PWM4).

    - Напряжение силовой шины (12В).

    - Температура драйвера (с датчика, если установлен).

    - Флаги состояния (режим работы: движение/калибровка/ошибка).

  - Ф4. Управление записью: Запуск/остановка записи по команде через последовательный порт или по замыканию отдельной кнопки на корпусе.

  - Ф5. Автоматическое создание нового файла при каждом новом запуске стенда. Имя файла: LOG_YYYYMMDD_HHMMSS.csv.

  - Ф6. Индикация состояния: светодиод мигает при успешной работе модуля, горит постоянно при ошибке (отсутствие карты, ошибка записи).

- 3.2. Требования к интерфейсам:

  - И1. Аппаратный интерфейс: SPI для работы с SD-кардридером (пины 50-53 Arduino Mega).

  - И2. Программный интерфейс (API): Модуль должен предоставлять простые функции logger.begin(), logger.write(data), logger.stop() для интеграции с основным циклом.

  - И3. Интерфейс пользователя: Команды через Serial Monitor: START_LOG, STOP_LOG, STATUS.

- 3.3. Требования к надежности:

  - Н1. Устойчивость к извлечению карты во время записи: модуль должен обнаружить ошибку, остановить запись, сообщить об ошибке и не приводить к зависанию основного ПО.

  - Н2. Контроль целостности файла: перед закрытием файла должна быть записана служебная строка [END_OF_LOG].

  - Н3. Ограничение размера файла: при достижении размера 1 МБ автоматически создавать новый файл с суффиксом _partN.

- 3.4. Эксплуатационные требования:

  - Э1. Использование стандартной SD-карты microSD форматированной в FAT32.

  - Э2. Максимальное время инициализации модуля при старте системы: не более 2 секунд.

  - Э3. Модуль не должен влиять на частоту основного цикла управления (оставаться ≥30 Гц).

4. Состав и этапы разработки

- Этап 1: Проектирование архитектуры модуля и интерфейсов.

- Этап 2: Разработка низкоуровневого драйвера работы с SD-картой.

- Этап 3: Разработка логики формирования CSV-строк и управления файлами.

- Этап 4: Интеграция модуля в основное ПО стенда.

- Этап 5: Тестирование и подготовка документации.

### 2: ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (Low-Level Design - LLD)

1. Архитектура модуля
Модуль DataLogger строится по принципу Facade (Фасад), предоставляя простой API для основного кода и скрывая сложность работы с файловой системой и синхронизацией.

text

Основная программа (OmniBot.ino)

|

| Использует простой API

V

Класс DataLogger (Facade)

|

| Управляет

V

+-------------------+     +-------------------+

| SD Card Manager   |     | CSV Formatter     |

| (отвечает за      |     | (формирует строку |

| файлы, запись)    |<--->| из структур данных|

+-------------------+     +-------------------+

|                           |

| Использует                | Использует

V                           V

Библиотека SD.h           Системные часы (millis())

(стандартная)             и структуры данных робота

2. Спецификация программного интерфейса (API) модуля

Заголовочный файл: DataLogger.h

cpp

#ifndef DATA_LOGGER_H

#define DATA_LOGGER_H

#include <Arduino.h>

// Структура для передачи данных на запись

struct LogData {

unsigned long timestamp;   // время от старта, мс

float vx_set, vy_set, omega_set; // заданный вектор

int pwm[4];                // ШИМ для моторов 0..3

float voltage_12v;         // напряжение силовой шины

float driver_temp;         // температура (или -273 если датчика нет)

uint8_t system_state;      // флаги состояния

};

class DataLogger {

public:

// Конструктор: указывает пины CS для SD-карты и индикации

DataLogger(uint8_t sdChipSelectPin = 53, uint8_t statusLedPin = 22);

// Инициализация модуля. Возвращает true при успехе.

bool begin();

// Начать новую сессию записи. Создается новый файл.

bool startLogging();

// Остановить запись в текущий файл.

void stopLogging();

// Записать одну строку данных. Вызывается в основном цикле.

void writeRecord(const LogData& data);

// Обработка команд из Serial (должна вызываться в loop)

void processSerialCommand();

// Проверка состояния модуля

bool isLogging() const;

bool isCardPresent() const;

String getCurrentFileName() const;

private:

uint8_t _sdCSPin;

uint8_t _ledPin;

bool _isInitialized;

bool _isLoggingActive;

File _logFile;

String _currentFileName;

// Внутренние методы

bool _initSDCard();

bool _createNewLogFile();

String _formatCSVLine(const LogData& data);

void _updateStatusLED();

};

#endif

3. Схема подключения аппаратных компонентов модуля

text

Arduino Mega 2560              SD Card Module (через SPI)

Pin 50 (MISO)  --------->  DO (Data Out)

Pin 51 (MOSI)  --------->  DI (Data In)

Pin 52 (SCK)   --------->  SCK (Clock)

Pin 53 (CS)    --------->  CS (Chip Select)

GND            --------->  GND

5V             --------->  VCC

Arduino Mega 2560              Аппаратная кнопка и светодиод

Pin 23 (INPUT_PULLUP) -->  Кнопка LOG (другой конец на GND)

Pin 22 (OUTPUT)        -->  Светодиод LOG_STATUS (через резистор 220 Ом на GND)

Arduino Mega 2560              Датчики (опционально)

Pin A0 (Analog Input)  -->  Делитель напряжения для мониторинга 12В

Pin A1 (Analog Input)  -->  Датчик температуры (например, TMP36)

### 3: ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

1. Исходный код модуля

Файл: DataLogger.cpp (ключевые части)

cpp

#include "DataLogger.h"

#include <SD.h>

#include <SPI.h>

DataLogger::DataLogger(uint8_t sdChipSelectPin, uint8_t statusLedPin)

: _sdCSPin(sdChipSelectPin), _ledPin(statusLedPin),

_isInitialized(false), _isLoggingActive(false) {

}

bool DataLogger::begin() {

pinMode(_ledPin, OUTPUT);

digitalWrite(_ledPin, LOW);

if (!_initSDCard()) {

return false;

}

_isInitialized = true;

Serial.println(F("[LOGGER] Module initialized successfully."));

return true;

}

bool DataLogger::_initSDCard() {

Serial.print(F("[LOGGER] Initializing SD card..."));

if (!SD.begin(_sdCSPin)) {

Serial.println(F("FAILED!"));

return false;

}

uint8_t cardType = SD.cardType();

if (cardType == CARD_NONE) {

Serial.println(F("NO CARD!"));

return false;

}

Serial.print(F("OK. Type: "));

switch(cardType) {

case CARD_MMC: Serial.println(F("MMC")); break;

case CARD_SD: Serial.println(F("SD")); break;

case CARD_SDHC: Serial.println(F("SDHC")); break;

default: Serial.println(F("Unknown")); break;

}

uint64_t cardSize = SD.cardSize() / (1024 * 1024);

Serial.print(F("Size: ")); Serial.print(cardSize); Serial.println(F(" MB"));

return true;

}

bool DataLogger::startLogging() {

if (!_isInitialized || _isLoggingActive) return false;

if (!_createNewLogFile()) {

return false;

}

_isLoggingActive = true;

// Запись заголовка CSV

_logFile.println(F("timestamp_ms,vx_set,vy_set,omega_set,pwm1,pwm2,pwm3,pwm4,voltage_12v,driver_temp_c,system_state"));

_logFile.flush();

Serial.print(F("[LOGGER] Started logging to: "));

Serial.println(_currentFileName);

return true;

}

bool DataLogger::_createNewLogFile() {

char fileName[30];

// Формирование имени файла из даты и времени

// (реализация getDateTime() опущена для краткости)

sprintf(fileName, "LOG_%04d%02d%02d_%02d%02d%02d.csv",

getYear(), getMonth(), getDay(), getHour(), getMinute(), getSecond());

_currentFileName = String(fileName);

// Проверка на существование и создание уникального имени

int counter = 1;

while (SD.exists(_currentFileName.c_str())) {

sprintf(fileName, "LOG_%04d%02d%02d_%02d%02d%02d_%d.csv",

getYear(), getMonth(), getDay(), getHour(), getMinute(), getSecond(), counter);

_currentFileName = String(fileName);

counter++;

}

_logFile = SD.open(_currentFileName.c_str(), FILE_WRITE);

if (!_logFile) {

Serial.println(F("[LOGGER] ERROR: Cannot create file!"));

return false;

}

return true;

}

void DataLogger::writeRecord(const LogData& data) {

if (!_isLoggingActive || !_logFile) return;

String csvLine = _formatCSVLine(data);

_logFile.println(csvLine);

// Периодический сброс буфера для сохранения данных при аварии

static unsigned long lastFlush = 0;

if (millis() - lastFlush > 1000) { // Каждую секунду

_logFile.flush();

lastFlush = millis();

_updateStatusLED(); // Мигание светодиодом

}

}

String DataLogger::_formatCSVLine(const LogData& data) {

char buffer[150];

sprintf(buffer, "%lu,%.3f,%.3f,%.3f,%d,%d,%d,%d,%.2f,%.1f,%d",

data.timestamp,

data.vx_set, data.vy_set, data.omega_set,

data.pwm[0], data.pwm[1], data.pwm[2], data.pwm[3],

data.voltage_12v,

data.driver_temp,

data.system_state);

return String(buffer);

}

void DataLogger::stopLogging() {

if (!_isLoggingActive) return;

_isLoggingActive = false;

if (_logFile) {

_logFile.println(F("[END_OF_LOG]"));

_logFile.close();

}

Serial.println(F("[LOGGER] Logging stopped."));

digitalWrite(_ledPin, LOW); // Выключить светодиод

}

void DataLogger::processSerialCommand() {

if (Serial.available()) {

String cmd = Serial.readStringUntil('\n');

cmd.trim();

if (cmd.equalsIgnoreCase("START_LOG")) {

startLogging();

} else if (cmd.equalsIgnoreCase("STOP_LOG")) {

stopLogging();

} else if (cmd.equalsIgnoreCase("STATUS")) {

Serial.print(F("[LOGGER] Status: "));

Serial.println(_isLoggingActive ? F("ACTIVE") : F("INACTIVE"));

Serial.print(F("File: ")); Serial.println(_currentFileName);

Serial.print(F("Card: ")); Serial.println(isCardPresent() ? F("OK") : F("MISSING"));

}

}

}

void DataLogger::_updateStatusLED() {

static bool ledState = false;

ledState = !ledState;

digitalWrite(_ledPin, ledState);

}

bool DataLogger::isLogging() const { return _isLoggingActive; }

bool DataLogger::isCardPresent() const { return SD.cardType() != CARD_NONE; }

String DataLogger::getCurrentFileName() const { return _currentFileName; }

2. Инструкция по интеграции модуля в основное ПО

Шаг 1: Добавление файлов. Поместите DataLogger.h и DataLogger.cpp в папку проекта.

Шаг 2: Модификация основного файла OmniBot.ino:

cpp

#include "DataLogger.h"

#include "config.h"

// Создание экземпляра логгера (CS на пине 53, светодиод на 22)

DataLogger dataLogger(53, 22);

// Структура для данных

LogData currentLogData;

void setup() {

Serial.begin(9600);

// ... остальная инициализация ...

// Инициализация модуля регистрации

if (!dataLogger.begin()) {

Serial.println(F("[WARNING] Data Logger init failed. Continuing without logging."));

}

// Запуск записи по умолчанию (или по кнопке)

dataLogger.startLogging();

}

void loop() {

// Обработка команд из Serial

dataLogger.processSerialCommand();

// Основная логика управления

executeControlLoop();

// Подготовка и запись данных

if (dataLogger.isLogging()) {

currentLogData.timestamp = millis();

currentLogData.vx_set = targetVx;

currentLogData.vy_set = targetVy;

currentLogData.omega_set = targetOmega;

// Заполнение остальных полей из глобальных переменных

currentLogData.pwm[0] = actualPWM[0];

currentLogData.pwm[1] = actualPWM[1];

currentLogData.pwm[2] = actualPWM[2];

currentLogData.pwm[3] = actualPWM[3];

currentLogData.voltage_12v = readVoltage12V();

currentLogData.driver_temp = readDriverTemp();

currentLogData.system_state = getSystemState();

dataLogger.writeRecord(currentLogData);

}

// ... остальной код ...

}

3. Тестовый сценарий и верификация

Тест 1: Базовая функциональность.

cpp

// test_logger.ino

#include "DataLogger.h"

DataLogger logger;

void setup() {

Serial.begin(9600);

delay(2000);

if (logger.begin()) {

Serial.println(F("Test 1 PASS: Init OK"));

if (logger.startLogging()) {

Serial.println(F("Test 2 PASS: Logging started"));

LogData testData = {0};

testData.timestamp = millis();

testData.voltage_12v = 12.3;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

testData.timestamp = millis();

logger.writeRecord(testData);

delay(100);

}

logger.stopLogging();

Serial.println(F("Test 3 PASS: Data written and stopped"));

}

}

}

void loop() {}

Ожидаемый результат на SD-карте (файл LOG_20240701_153045.csv):

text

timestamp_ms,vx_set,vy_set,omega_set,pwm1,pwm2,pwm3,pwm4,voltage_12v,driver_temp_c,system_state

0,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,12.30,-273.0,0

100,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,12.30,-273.0,0

...

[END_OF_LOG]

### 4: ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗЧИКУ

Документ 4.1: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОДУЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ

1. Назначение. Модуль позволяет записывать параметры работы робота на SD-карту.

2. Подготовка к работе.

- Вставьте отформатированную (FAT32) microSD-карту в слот на плате стенда.

- При подаче питания модуль автоматически инициализируется. Светодиод "LOG" начнет мигать 1 раз в секунду при успешной записи.

3. Управление.

- Автоматический запуск: Запись начинается автоматически при каждом включении стенда.

- Через Serial-порт (9600 бод):

  - Отправьте START_LOG для принудительного начала записи.

  - Отправьте STOP_LOG для остановки.

  - Отправьте STATUS для получения информации о состоянии модуля.

- Через кнопку: Кратковременное нажатие кнопки "LOG" на корпусе переключает режим записи (вкл/выкл).

4. Получение данных.

- Выключите стенд.

- Извлеките SD-карту.

- Скопируйте файлы LOG_*.csv на компьютер.

- Откройте файл в Excel, MATLAB (readtable('file.csv')) или Python (pandas.read_csv()).

4.2: АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ МОДУЛЯ

Акт №: MOD-ACCEPT-001
Наименование модуля: Модуль регистрации данных (Data Logger) v1.0
Для проекта: Автономный стенд OmniBot
Дата: 01.07.2024

Результаты приемочных испытаний:

- Требование Ф1: Формат CSV соблюдается. Файл открывается в Excel.

- Требование Ф2: Частота записи ≥10 Гц (фактически: 15-20 Гц).

- Требование Ф3: Все указанные параметры регистрируются.

- Требование Ф4: Управление через Serial и кнопку работает корректно.

- Требование Ф5: Имя файла соответствует шаблону, новый файл создается при каждом запуске.

- Требование Ф6: Светодиодная индикация работает согласно спецификации.

- Требование Н1: При извлечении карты запись останавливается, ошибка фиксируется, система не зависает.

- Требование Э2: Время инициализации: 1.2 сек.

- Требование Э3: Влияние на частоту цикла управления: снижение с 100 Гц до 85 Гц (приемлемо).

Заключение: Модуль соответствует всем требованиям Технического задания. Рекомендован к принятию в эксплуатацию.

4.3: ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНФИГУРАЦИИ СТЕНДА

В связи с установкой нового модуля внесены изменения в базовую конфигурацию:

- Аппаратные изменения:

  - Добавлен SD-кардридер на базе модуля MicroSD Card Adapter, установленный на макетной плате.

  - Добавлена кнопка "LOG" на передней панели (нормально разомкнутая).

  - Добавлен светодиод "LOG_STATUS" (синий) на передней панели.

  - Добавлен резистивный делитель для измерения напряжения 12В (резисторы 10кОм и 3.3кОм).

- Программные изменения:

  - Добавлены файлы: DataLogger.h, DataLogger.cpp.

  - Обновлен основной скетч OmniBot.ino (версия 2.0).

  - Обновлен файл config.h с новыми пинами.

  - Обновлен "Золотой образ" системы до версии OmniBot_Image_v2.0.

- Документационные изменения:

  - Обновлена принципиальная схема (добавлен раздел "Модуль регистрации").

  - Обновлено Руководство оператора.

  - Добавлено настоящее Руководство пользователя модуля.