Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем

Дата: 21.11.2024

Билет № 13

Тема: «Сравнение результатов тестирования с требованиями

технического задания и/или спецификацией»

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Ропацкого Евгения Владимировича

Практическое задание 13. «Сравнение результатов тестирования с требованиями

технического задания и/или спецификацией»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или

спецификацией Исправление ошибок, отладка программного средства с учетом выявленных проблем.

### 1. МАТРИЦА СОПОСТАВЛЕНИЯ ТЕСТОВ С ТРЕБОВАНИЯМИ

1.1. Карта соответствия требований ТЗ и тестов:

python

# requirement_traceability_matrix.py

class RequirementTraceability:

"""

Матрица трассируемости требований к тестам

"""

# Требования из ТЗ (пример)

REQUIREMENTS = {

# Блок: Движение и кинематика

'REQ-KIN-001': {

'description': 'Робот должен двигаться вперед/назад со скоростью 0-1 м/с',

'priority': 'P0',

'source': 'ТЗ раздел 3.1',

'acceptance_criteria': [

'Скорость регулируется плавно',

'Максимальная погрешность скорости ±5%'

]

},

'REQ-KIN-002': {

'description': 'Вращение на месте без смещения центра',

'priority': 'P0',

'source': 'ТЗ раздел 3.2',

'acceptance_criteria': [

'Радиус смещения центра < 2 см',

'Угловая скорость 0-180°/с'

]

},

# Блок: Управление и безопасность

'REQ-SAF-001': {

'description': 'Аварийная остановка в течение 0.5 секунды',

'priority': 'P0',

'source': 'ТЗ раздел 4.1',

'acceptance_criteria': [

'Полная остановка за ≤ 0.5 с',

'Автоматическая блокировка после остановки'

]

},

# Блок: Аппаратные характеристики

'REQ-HW-001': {

'description': 'Работа от сети 220В через БП Applied Robotics',

'priority': 'P1',

'source': 'ТЗ раздел 2.3',

'acceptance_criteria': [

'Стабильная работа 8+ часов',

'Ток потребления в норме'

]

}

}

def map_tests_to_requirements(self):

"""Сопоставление тестов с требованиями"""

test_coverage = {}

for req_id, req_info in self.REQUIREMENTS.items():

# Поиск тестов, покрывающих это требование

covering_tests = self.find_tests_for_requirement(req_id)

# Расчет покрытия

coverage_metrics = self.calculate_coverage(req_info, covering_tests)

test_coverage[req_id] = {

'requirement': req_info['description'],

'priority': req_info['priority'],

'tests': covering_tests,

'coverage_status': coverage_metrics['status'],

'coverage_percentage': coverage_metrics['percentage'],

'missing_tests': coverage_metrics['gaps']

}

return test_coverage

def find_tests_for_requirement(self, requirement_id):

"""Поиск тестов для конкретного требования"""

# Карта соответствия тестов требованиям

test_mapping = {

'REQ-KIN-001': [

'test_forward_movement_speed',

'test_backward_movement_speed',

'test_speed_control_precision'

],

'REQ-KIN-002': [

'test_rotation_in_place',

'test_rotation_center_stability'

],

'REQ-SAF-001': [

'test_emergency_stop_response_time',

'test_emergency_stop_blocking'

],

'REQ-HW-001': [

'test_power_supply_stability',

'test_long_duration_operation'

]

}

return test_mapping.get(requirement_id, [])

1.2. Отчет о покрытии требований:

yaml

# coverage_report.yml

requirement_coverage_report:

generated: "2024-01-20T10:00:00"

system: "Robot Omni Control System"

coverage_summary:

total_requirements: 15

covered_requirements: 12

coverage_percentage: 80%

critical_coverage: 100%  # Все P0 требования покрыты

high_priority_coverage: 75%

medium_priority_coverage: 60%

detailed_coverage:

- requirement: "REQ-KIN-001"

status: "FULLY_COVERED"

tests: 3

last_test_result: "PASS"

test_dates: ["2024-01-15", "2024-01-18"]

- requirement: "REQ-KIN-002"

status: "PARTIALLY_COVERED"

tests: 2

missing_coverage: "Нет теста на точность угловой скорости"

action_required: "Добавить test_angular_velocity_precision"

- requirement: "REQ-SAF-001"

status: "FULLY_COVERED"

tests: 2

last_test_result: "PASS"

verification_method: "Хронометраж + видеоанализ"

- requirement: "REQ-HW-001"

status: "NOT_COVERED"

tests: 0

reason: "Ожидание оборудования для длительных тестов"

planned_test_date: "2024-01-25"

recommendations:

- "Добавить тесты для 3 непокрытых требований (P2)"

- "Увеличить вариативность тестов для REQ-KIN-002"

- "Внедрить automated requirement tracing в CI/CD"

### 2. ПРОЦЕДУРА СРАВНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ С ТРЕБОВАНИЯМИ

2.1. Алгоритм верификации:

python

# requirement_verification.py

class RequirementVerifier:

"""

Верификатор соответствия результатов тестов требованиям

"""

def verify_test_against_requirement(self, test_result, requirement):

"""

Сравнение результата теста с критериями приемки требования

"""

verification_report = {

'requirement_id': requirement['id'],

'test_id': test_result['test_id'],

'verification_date': datetime.now(),

'criteria_checks': [],

'overall_status': None

}

# Для каждого критерия приемки проверяем соответствие

all_passed = True

for criterion in requirement['acceptance_criteria']:

check_result = self.check_criterion(criterion, test_result)

verification_report['criteria_checks'].append(check_result)

if not check_result['passed']:

all_passed = False

# Определение общего статуса

if all_passed:

verification_report['overall_status'] = 'VERIFIED'

verification_report['confidence'] = self.calculate_confidence(test_result)

else:

verification_report['overall_status'] = 'FAILED'

verification_report['failed_criteria'] = [

c['criterion'] for c in verification_report['criteria_checks']

if not c['passed']

]

return verification_report

def check_criterion(self, criterion, test_result):

"""Проверка конкретного критерия приемки"""

# Парсинг критерия и поиск соответствующего измерения

if "погрешность скорости" in criterion:

return self.check_speed_error(criterion, test_result)

elif "время остановки" in criterion:

return self.check_stop_time(criterion, test_result)

elif "радиус смещения" in criterion:

return self.check_center_offset(criterion, test_result)

else:

# Общий случай

return {

'criterion': criterion,

'passed': 'MANUAL_VERIFICATION_REQUIRED',

'notes': 'Критерий требует ручной проверки'

}

def check_speed_error(self, criterion, test_result):

"""Проверка погрешности скорости"""

# Пример: "Максимальная погрешность скорости ±5%"

import re

# Извлечение допустимой погрешности из текста критерия

match = re.search(r'±(\d+)%', criterion)

if match:

allowed_error = float(match.group(1))

else:

allowed_error = 5.0  # По умолчанию

# Получение измеренной погрешности из результатов теста

measured_error = test_result.get('speed_error_percentage', 100)

passed = abs(measured_error) <= allowed_error

return {

'criterion': criterion,

'passed': passed,

'measured_value': f"{measured_error}%",

'allowed_value': f"±{allowed_error}%",

'deviation': f"{abs(measured_error) - allowed_error}%" if not passed else None

}

def check_stop_time(self, criterion, test_result):

"""Проверка времени остановки"""

# Пример: "Полная остановка за ≤ 0.5 с"

import re

match = re.search(r'≤\s*([\d.]+)\s*с', criterion)

if match:

max_time = float(match.group(1))

else:

max_time = 0.5  # По умолчанию

measured_time = test_result.get('stop_time_seconds', 999)

passed = measured_time <= max_time

return {

'criterion': criterion,

'passed': passed,

'measured_value': f"{measured_time} с",

'allowed_value': f"≤ {max_time} с",

'deviation': f"{measured_time - max_time} с" if not passed else None

}

2.2. Автоматический отчет о несоответствиях:

python

# discrepancy_report.py

class DiscrepancyReporter:

"""

Генератор отчетов о несоответствиях между тестами и требованиями

"""

def generate_discrepancy_report(self, verification_results):

"""Генерация отчета о несоответствиях"""

failed_verifications = [

v for v in verification_results

if v['overall_status'] == 'FAILED'

]

report = {

'report_id': f"DISC-{datetime.now().strftime('%Y%m%d-%H%M')}",

'generation_date': datetime.now().isoformat(),

'total_checks': len(verification_results),

'failed_checks': len(failed_verifications),

'failure_rate': f"{(len(failed_verifications)/len(verification_results))*100:.1f}%",

'critical_failures': self.count_critical_failures(failed_verifications),

'discrepancies_by_category': self.categorize_discrepancies(failed_verifications),

'detailed_discrepancies': failed_verifications,

'impact_analysis': self.analyze_impact(failed_verifications),

'corrective_actions': self.suggest_corrective_actions(failed_verifications)

}

return report

def categorize_discrepancies(self, failed_verifications):

"""Категоризация несоответствий"""

categories = {

'kinematics': {

'count': 0,

'requirements': [],

'severity': 'high'

},

'safety': {

'count': 0,

'requirements': [],

'severity': 'critical'

},

'hardware': {

'count': 0,

'requirements': [],

'severity': 'medium'

},

'software': {

'count': 0,

'requirements': [],

'severity': 'medium'

}

}

for failure in failed_verifications:

req_id = failure['requirement_id']

# Определение категории по ID требования

if 'KIN' in req_id:

categories['kinematics']['count'] += 1

categories['kinematics']['requirements'].append(req_id)

elif 'SAF' in req_id:

categories['safety']['count'] += 1

categories['safety']['requirements'].append(req_id)

elif 'HW' in req_id:

categories['hardware']['count'] += 1

categories['hardware']['requirements'].append(req_id)

else:

categories['software']['count'] += 1

categories['software']['requirements'].append(req_id)

return categories

### 3. ПРОЦЕСС ИСПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ

ПРОЦЕСС ИСПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ:

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ (0-2 часа)

• Анализ отчета о несоответствиях

• Определение root cause

• Приоритизация (P0-P3)

2. ДИАГНОСТИКА (2-8 часов)

• Воспроизведение проблемы

• Сбор диагностических данных

• Локализация дефекта

3. РАЗРАБОТКА ИСПРАВЛЕНИЯ (4-24 часа)

• Создание патча

• Code review с фокусом на требования

• Обновление тестов

4. ВЕРИФИКАЦИЯ (2-8 часов)

• Запуск всех релевантных тестов

• Проверка соответствия требованиям

• Регрессионное тестирование

5. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ (1-2 часа)

• Обновление отчета о несоответствиях

• Внесение в базу знаний

• Обновление документации

3.2. Шаблон карточки исправления:

yaml

# fix_ticket_template.yml

fix_ticket:

id: "FIX-001"

created: "2024-01-20T14:30:00"

priority: "P1"

status: "in_progress"

discrepancy_info:

requirement_id: "REQ-KIN-002"

test_id: "test_rotation_center_stability"

discrepancy: "Радиус смещения центра 3.5 см > допустимых 2 см"

measured_value: "3.5 см"

required_value: "≤ 2 см"

severity: "medium"

analysis:

root_cause: "Неточность в расчете кинематической матрицы для вращения"

affected_components: ["kinematics_calculator.py", "motor_controller.ino"]

reproduction_steps: |

1. Установить угловую скорость 90°/с

2. Запустить вращение на месте

3. Измерить смещение центра через 10 секунд

fix_plan:

- action: "Пересчет кинематической матрицы с учетом смещения колес"

estimated_effort: "4 часа"

owner: "Иванов А.И."

- action: "Добавление компенсации в прошивку Arduino"

estimated_effort: "2 часа"

owner: "Петров П.С."

- action: "Обновление тестов для проверки исправления"

estimated_effort: "1 час"

owner: "Сидоров С.В."

verification_plan:

- test: "test_rotation_center_stability"

expected_result: "Радиус смещения < 2 см"

- test: "test_rotation_in_place"

expected_result: "Вращение без поступательного движения"

- regression_tests: ["test_forward_movement", "test_backward_movement"]

acceptance_criteria:

- "Все тесты проходят"

- "Требование REQ-KIN-002 верифицировано"

- "Нет регрессий в других функциях"

### 4. ИНСТРУМЕНТЫ ОТЛАДКИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ

4.1. Специализированные отладочные скрипты:

python

# requirement_aware_debugger.py

class RequirementAwareDebugger:

"""

Отладчик, учитывающий требования ТЗ

"""

def debug_with_requirements(self, requirement_id, failure_data):

"""Отладка с фокусом на конкретное требование"""

# Получение информации о требовании

requirement = self.get_requirement(requirement_id)

# Настройка отладочного окружения для этого требования

debug_config = self.create_debug_config(requirement)

# Запуск отладки

debug_session = {

'requirement': requirement_id,

'debug_config': debug_config,

'steps': []

}

# Шаг 1: Воспроизведение

debug_session['steps'].append(

self.reproduce_failure(requirement, failure_data)

)

# Шаг 2: Инструментация

instrumented_code = self.instrument_for_debugging(

requirement['affected_components']

)

# Шаг 3: Выполнение с отладкой

execution_trace = self.execute_with_debugging(

instrumented_code,

debug_config

)

# Шаг 4: Анализ трассировки

analysis = self.analyze_trace(execution_trace, requirement)

# Шаг 5: Предложение исправления

fix_suggestion = self.suggest_fix(analysis, requirement)

debug_session['analysis'] = analysis

debug_session['fix_suggestion'] = fix_suggestion

return debug_session

def create_debug_config(self, requirement):

"""Создание конфигурации отладки для требования"""

config = {

'breakpoints': self.determine_breakpoints(requirement),

'watch_variables': self.determine_watch_variables(requirement),

'trace_level': self.determine_trace_level(requirement),

'performance_metrics': self.determine_metrics(requirement)

}

# Специфичная настройка для разных типов требований

if 'KIN' in requirement['id']:

config.update({

'kinematics_debug': True,

'log_motor_commands': True,

'record_position_data': True

})

elif 'SAF' in requirement['id']:

config.update({

'safety_debug': True,

'monitor_stop_times': True,

'record_emergency_events': True

})

return config

def instrument_for_debugging(self, components):

"""Инструментация кода для отладки"""

instrumented_code = {}

for component in components:

if component.endswith('.py'):

# Инструментация Python кода

instrumented_code[component] = self.instrument_python(

component,

self.get_debug_points(component)

)

elif component.endswith('.ino'):

# Инструментация Arduino кода

instrumented_code[component] = self.instrument_arduino(

component,

self.get_debug_points(component)

)

return instrumented_code

def instrument_arduino(self, filename, debug_points):

"""Инструментация кода Arduino для отладки"""

instrumented_code = []

with open(filename, 'r') as f:

lines = f.readlines()

for i, line in enumerate(lines):

# Добавление отладочного вывода в ключевых точках

for point in debug_points:

if point['line'] == i:

if 'kinematics' in point['type']:

# Для кинематики логируем расчеты

instrumented_code.append(

f"  Serial.print(\"[DEBUG_KIN] Line {i}: \");\n"

f"  Serial.println({point['variable']});\n"

)

elif 'motor' in point['type']:

# Для моторов логируем команды

instrumented_code.append(

f"  Serial.print(\"[DEBUG_MOTOR] Command: \");\n"

f"  Serial.println({point['variable']});\n"

)

instrumented_code.append(line)

return ''.join(instrumented_code)

4.2. Отладочные команды для Arduino через Serial:

cpp

// debug_commands.ino

// Команды отладки через последовательный порт

class DebugCommands {

public:

void handleDebugCommand(String command) {

if (command.startsWith("DEBUG_KIN")) {

handleKinematicsDebug(command);

}

else if (command.startsWith("DEBUG_MOTOR")) {

handleMotorDebug(command);

}

else if (command.startsWith("DEBUG_REQ")) {

handleRequirementDebug(command);

}

}

void handleRequirementDebug(String command) {

// Формат: DEBUG_REQ <requirement_id> <action>

// Пример: DEBUG_REQ REQ-KIN-002 VERIFY

String parts[3];

splitCommand(command, parts);

String reqId = parts[1];

String action = parts[2];

if (action == "VERIFY") {

verifyRequirement(reqId);

}

else if (action == "TEST") {

runRequirementTest(reqId);

}

else if (action == "MONITOR") {

monitorRequirement(reqId);

}

}

void verifyRequirement(String reqId) {

if (reqId == "REQ-KIN-002") {

// Проверка требования вращения на месте

Serial.println("[REQ_VERIFY] Testing REQ-KIN-002...");

// 1. Установка скорости вращения

kinematics.setRotationSpeed(90); // 90°/с

// 2. Запуск вращения

motorController.startRotation();

// 3. Измерение смещения центра

float centerOffset = measureCenterOffset();

// 4. Проверка критерия

bool passed = centerOffset < 2.0; // см

Serial.print("[REQ_VERIFY] Center offset: ");

Serial.print(centerOffset);

Serial.println(" cm");

Serial.print("[REQ_VERIFY] Requirement ");

Serial.print(reqId);

Serial.print(passed ? " PASSED" : " FAILED");

Serial.println();

// 5. Сохранение результатов

saveVerificationResult(reqId, passed, centerOffset);

}

}

void monitorRequirement(String reqId) {

// Непрерывный мониторинг выполнения требования

if (reqId == "REQ-SAF-001") {

Serial.println("[REQ_MONITOR] Monitoring emergency stop response...");

unsigned long lastStopTest = 0;

const unsigned long TEST_INTERVAL = 60000; // Каждую минуту

while (true) {

if (millis() - lastStopTest > TEST_INTERVAL) {

testEmergencyStopResponse();

lastStopTest = millis();

}

// Проверка текущего состояния

checkCurrentSafetyState();

delay(100);

}

}

}

};

### 5. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЙ

5.1. Паттерн "Fix → Verify":

python

# auto_verification.py

class AutoVerification:

"""

Автоматическая верификация исправлений

"""

def verify_fix(self, fix_ticket, test_results):

"""Автоматическая верификация исправления"""

verification = {

'fix_id': fix_ticket['id'],

'verification_date': datetime.now(),

'checks': [],

'overall_status': None

}

# 1. Проверка прямого исправления

direct_check = self.check_direct_fix(fix_ticket, test_results)

verification['checks'].append(direct_check)

# 2. Проверка отсутствия регрессий

regression_check = self.check_regressions(fix_ticket, test_results)

verification['checks'].append(regression_check)

# 3. Проверка требований

requirement_check = self.check_requirements(fix_ticket, test_results)

verification['checks'].append(requirement_check)

# 4. Определение общего статуса

all_passed = all(check['passed'] for check in verification['checks'])

if all_passed:

verification['overall_status'] = 'VERIFIED'

verification['next_step'] = 'ready_for_deployment'

else:

verification['overall_status'] = 'FAILED'

verification['failed_checks'] = [

check for check in verification['checks']

if not check['passed']

]

verification['next_step'] = 'rework_required'

return verification

def check_direct_fix(self, fix_ticket, test_results):

"""Проверка исправления конкретной проблемы"""

# Получение теста, который ранее падал

test_id = fix_ticket['discrepancy_info']['test_id']

# Поиск результатов этого теста после исправления

test_result = next(

(tr for tr in test_results if tr['test_id'] == test_id),

None

)

if test_result and test_result['status'] == 'PASS':

return {

'check': 'direct_fix',

'passed': True,

'details': f"Тест {test_id} теперь проходит"

}

else:

return {

'check': 'direct_fix',

'passed': False,

'details': f"Тест {test_id} все еще падает",

'test_output': test_result.get('output') if test_result else 'Тест не найден'

}

def check_regressions(self, fix_ticket, test_results):

"""Проверка отсутствия регрессий"""

# Все тесты должны проходить

failed_tests = [tr for tr in test_results if tr['status'] == 'FAIL']

# Исключаем тест, который мы исправляли

fixed_test = fix_ticket['discrepancy_info']['test_id']

new_failures = [

ft for ft in failed_tests

if ft['test_id'] != fixed_test

]

if not new_failures:

return {

'check': 'regression',

'passed': True,

'details': 'Нет новых падений тестов'

}

else:

return {

'check': 'regression',

'passed': False,

'details': f"Обнаружены {len(new_failures)} новых падений",

'failed_tests': [ft['test_id'] for ft in new_failures]

}

5.2. CI/CD пайплайн с верификацией:

yaml

# gitlab-ci-verification.yml

stages:

- build

- test

- requirement_verification

- deployment_approval

requirement_verification:

stage: requirement_verification

script:

# 1. Запуск всех тестов

- python run_all_tests.py --format=json --output=test_results.json

# 2. Сопоставление с требованиями

- python verify_requirements.py

--test-results test_results.json

--requirements requirements.json

--output verification_report.json

# 3. Проверка покрытия

- python check_coverage.py

--verification-report verification_report.json

--min-coverage 80

artifacts:

reports:

junit: test_results.xml

paths:

- verification_report.json

- coverage_report.html

rules:

- if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "main"'

- if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"'

deployment_approval:

stage: deployment_approval

script:

- |

# Проверка, что все критические требования верифицированы

if python check_critical_requirements.py --report verification_report.json; then

echo "Все критические требования верифицированы"

echo "Развертывание разрешено"

else

echo "Есть непроверенные критические требования"

echo "Развертывание заблокировано"

exit 1

fi

needs:

- requirement_verification

when: manual

allow_failure: false

### 6. БАЗА ЗНАНИЙ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ

6.1. Структура базы знаний:

python

# discrepancy_knowledge_base.py

class DiscrepancyKnowledgeBase:

"""

База знаний по несоответствиям и их исправлениям

"""

def __init__(self, db_path='discrepancies.db'):

self.db_path = db_path

self.init_database()

def init_database(self):

"""Инициализация базы данных"""

conn = sqlite3.connect(self.db_path)

cursor = conn.cursor()

# Таблица несоответствий

cursor.execute('''

CREATE TABLE IF NOT EXISTS discrepancies (

id TEXT PRIMARY KEY,

requirement_id TEXT,

test_id TEXT,

discrepancy_description TEXT,

measured_value TEXT,

required_value TEXT,

severity TEXT,

detection_date DATETIME,

status TEXT

)

''')

# Таблица исправлений

cursor.execute('''

CREATE TABLE IF NOT EXISTS fixes (

fix_id TEXT PRIMARY KEY,

discrepancy_id TEXT,

root_cause TEXT,

fix_description TEXT,

changed_files TEXT,

verification_status TEXT,

fix_date DATETIME,

fix_duration_hours REAL,

FOREIGN KEY (discrepancy_id) REFERENCES discrepancies (id)

)

''')

# Таблица уроков learned

cursor.execute('''

CREATE TABLE IF NOT EXISTS lessons_learned (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

discrepancy_pattern TEXT,

prevention_measures TEXT,

detection_improvements TEXT,

added_date DATETIME

)

''')

conn.commit()

conn.close()

def add_discrepancy(self, discrepancy_data):

"""Добавление нового несоответствия"""

conn = sqlite3.connect(self.db_path)

cursor = conn.cursor()

cursor.execute('''

INSERT INTO discrepancies

(id, requirement_id, test_id, discrepancy_description,

measured_value, required_value, severity, detection_date, status)

VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)

''', (

discrepancy_data['id'],

discrepancy_data['requirement_id'],

discrepancy_data['test_id'],

discrepancy_data['description'],

discrepancy_data['measured_value'],

discrepancy_data['required_value'],

discrepancy_data['severity'],

datetime.now().isoformat(),

'open'

))

# Автоматический поиск похожих несоответствий

similar = self.find_similar_discrepancies(discrepancy_data)

if similar:

# Предложение решений на основе похожих случаев

suggested_fixes = self.suggest_fixes_based_on_history(similar)

discrepancy_data['suggested_fixes'] = suggested_fixes

conn.commit()

conn.close()

return discrepancy_data

def find_similar_discrepancies(self, new_discrepancy):

"""Поиск похожих несоответствий в истории"""

conn = sqlite3.connect(self.db_path)

cursor = conn.cursor()

# Поиск по различным критериям

cursor.execute('''

SELECT id, requirement_id, discrepancy_description, fix_description

FROM discrepancies d

LEFT JOIN fixes f ON d.id = f.discrepancy_id

WHERE d.status = 'closed'

AND (d.requirement_id = ? OR d.discrepancy_description LIKE ?)

ORDER BY d.detection_date DESC

LIMIT 5

''', (

new_discrepancy['requirement_id'],

f"%{new_discrepancy['description'].split()[0]}%"  # Первое слово описания

))

similar = cursor.fetchall()

conn.close()

return [

{

'id': row[0],

'requirement_id': row[1],

'description': row[2],

'fix': row[3]

}

for row in similar

]

6.2. Автоматические рекомендации на основе истории:

python

# auto_recommendations.py

class AutoRecommendationEngine:

"""

Движок автоматических рекомендаций на основе исторических данных

"""

def generate_recommendations(self, discrepancy):

"""Генерация рекомендаций на основе похожих случаев"""

recommendations = {

'immediate_actions': [],

'investigation_priorities': [],

'potential_root_causes': [],

'prevention_measures': []

}

# Анализ типа несоответствия

discrepancy_type = self.classify_discrepancy(discrepancy)

# Генерация рекомендаций на основе типа

if discrepancy_type == 'kinematic_error':

recommendations['immediate_actions'].extend([

'Проверить калибровку энкодеров',

'Верифицировать кинематическую матрицу',

'Проверить механические люфты'

])

recommendations['potential_root_causes'].extend([

'Ошибка в расчете матрицы Якоби',

'Неточность установки колес',

'Износ механических компонентов'

])

elif discrepancy_type == 'safety_violation':

recommendations['immediate_actions'].extend([

'Проверить работу аварийных кнопок',

'Верифицировать watchdog таймеры',

'Тестирование при отключении питания'

])

recommendations['investigation_priorities'].extend([

'Анализ логов перед инцидентом',

'Проверка стабильности питания',

'Тестирование в предельных условиях'

])

# Добавление общих рекомендаций

recommendations['prevention_measures'].extend([

'Увеличить покрытие тестами для этого требования',

'Добавить мониторинг ключевых метрик',

'Обновить документацию с учетом выявленной проблемы'

])

return recommendations

def classify_discrepancy(self, discrepancy):

"""Классификация несоответствия"""

description = discrepancy['description'].lower()

if any(word in description for word in ['скорость', 'движение', 'позиция', 'кинематика']):

return 'kinematic_error'

elif any(word in description for word in ['остановка', 'аварий', 'безопасность', 'стоп']):

return 'safety_violation'

elif any(word in description for word in ['ток', 'температура', 'напряжение', 'питание']):

return 'hardware_issue'

else:

return 'software_error'

### 7. ОТЧЕТНОСТЬ И МЕТРИКИ

7.1. Ключевые метрики соответствия:

python

# compliance_metrics.py

class ComplianceMetrics:

"""

Метрики соответствия требованиям

"""

def calculate_compliance_score(self):

"""Расчет общего показателя соответствия"""

metrics = self.collect_all_metrics()

score_calculation = {

'requirement_coverage': metrics['coverage_percentage'] * 0.3,

'test_success_rate': metrics['test_success_rate'] * 0.25,

'critical_requirements_verified':

(1 if metrics['critical_verified'] else 0) * 0.2,

'mean_time_to_fix': self.normalize_mttf(metrics['mttf']) * 0.15,

'verification_confidence': metrics['confidence_score'] * 0.1

}

total_score = sum(score_calculation.values())

return {

'total_score': total_score,

'component_scores': score_calculation,

'grade': self.score_to_grade(total_score),

'trend': self.calculate_trend(),

'improvement_areas': self.identify_improvement_areas(score_calculation)

}

def generate_compliance_report(self):

"""Генерация отчета о соответствии"""

report = {

'report_period': self.get_report_period(),

'executive_summary': self.generate_executive_summary(),

'detailed_analysis': {

'requirements_status': self.get_requirements_status(),

'testing_status': self.get_testing_status(),

'discrepancy_analysis': self.analyze_discrepancies(),

'verification_status': self.get_verification_status()

},

'risk_assessment': {

'high_risk_areas': self.identify_high_risk_areas(),

'compliance_risks': self.assess_compliance_risks(),

'mitigation_recommendations': self.suggest_mitigations()

},

'action_items': self.generate_action_items(),

'appendices': {

'requirement_traceability_matrix': self.generate_traceability_matrix(),

'test_coverage_report': self.generate_coverage_report(),

'discrepancy_log': self.get_discrepancy_log()

}

}

return report

7.2. Дашборд мониторинга соответствия:

python

# compliance_dashboard.py

class ComplianceDashboard:

"""

Дашборд для мониторинга соответствия требованиям

"""

def generate_dashboard(self):

"""Генерация дашборда"""

dashboard = {

'overview': {

'compliance_score': self.calculate_compliance_score(),

'requirements_coverage': self.get_coverage_metrics(),

'open_discrepancies': self.count_open_discrepancies(),

'verification_status': self.get_verification_status()

},

'detailed_views': {

'by_requirement_priority': self.get_status_by_priority(),

'by_component': self.get_status_by_component(),

'by_test_category': self.get_status_by_test_category(),

'trend_over_time': self.get_trend_data()

},

'visualizations': {

'coverage_heatmap': self.generate_coverage_heatmap(),

'discrepancy_timeline': self.generate_discrepancy_timeline(),

'verification_progress': self.generate_progress_chart(),

'risk_matrix': self.generate_risk_matrix()

},

'alerts_and_notifications': {

'critical_discrepancies': self.get_critical_alerts(),

'expiring_verifications': self.get_expiring_verifications(),

'coverage_gaps': self.get_coverage_gaps(),

'trend_warnings': self.get_trend_warnings()

}

}

return dashboard

### 8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ И ЧЕК-ЛИСТЫ

8.1. Чек-лист верификации исправления:

ЧЕК-ЛИСТ ВЕРИФИКАЦИИ ИСПРАВЛЕНИЯ V1.2

[ ] 1. ПРЯМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

[ ] Тест, выявивший проблему, теперь проходит

[ ] Измеренные значения соответствуют требованиям

[ ] Погрешность в допустимых пределах

[ ] 2. ОТСУТСТВИЕ РЕГРЕССИЙ

[ ] Все существующие тесты проходят

[ ] Производительность не ухудшилась

[ ] Потребление ресурсов в норме

[ ] 3. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

[ ] Все критерии приемки проверены

[ ] Документация обновлена

[ ] Требование помечено как верифицированное

[ ] 4. КАЧЕСТВО ИСПРАВЛЕНИЯ

[ ] Code review пройден

[ ] Стиль кода соответствует стандартам

[ ] Добавлены комментарии к изменениям

[ ] 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ

[ ] База знаний обновлена

[ ] Runbook процедур исправлен

[ ] Отчет о несоответствии закрыт

8.2. Шаблон отчета о верификации:

yaml

# verification_report_template.yml

verification_report:

header:

report_id: "VER-001"

system: "Robot Omni Control System"

verification_date: "2024-01-20"

verified_by: "Иванов А.И."

verification_target:

requirement_id: "REQ-KIN-002"

requirement_description: "Вращение на месте без смещения центра"

fix_id: "FIX-001"

verification_methods:

- method: "Автоматизированное тестирование"

tools: ["pytest", "custom test framework"]

coverage: "100% тестовых сценариев"

- method: "Ручное тестирование"

procedures: ["Измерение смещения лазерным датчиком", "Видеоанализ"]

evidence: ["video_rotation.mp4", "laser_measurements.csv"]

- method: "Инспекция кода"

reviewers: ["Петров П.С.", "Сидоров С.В."]

findings: "Код соответствует стандартам"

results:

criterion_1:

description: "Радиус смещения центра < 2 см"

measured_value: "1.5 см"

status: "PASS"

evidence: "measurement_001.png"

criterion_2:

description: "Угловая скорость 0-180°/с"

measured_value: "90°/с (установлено), 89.5°/с (фактическое)"

status: "PASS"

note: "Погрешность 0.56% в пределах допустимых 5%"

overall_status: "VERIFIED"

conclusions:

- "Требование REQ-KIN-002 полностью выполнено"

- "Исправление FIX-001 эффективно решает проблему"

- "Рекомендуется к принятию"

next_steps:

- action: "Обновить статус требования в системе"

owner: "Иванов А.И."

deadline: "2024-01-21"

- action: "Включить исправление в основную ветку"

owner: "Петров П.С."

deadline: "2024-01-21"

- action: "Обновить документацию пользователя"

owner: "Сидоров С.В."

deadline: "2024-01-22"

ИТОГОВЫЙ ПОДХОД:

- Систематическое сопоставление тестов с требованиями через матрицу трассируемости

- Автоматизированная верификация соответствия через специализированные инструменты

- Структурированный процесс исправления с обязательной обратной верификацией

- Накопление знаний для предотвращения повторения аналогичных проблем

- Непрерывный мониторинг соответствия через метрики и дашборды

Ключевой принцип: каждое несоответствие должно быть не просто исправлено, а полностью верифицировано на соответствие исходным требованиям, с документацией процесса и извлеченными уроками для будущих улучшений системы.