Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем

Дата: 21.11.2024

Билет № 4

Тема: «Измерение и анализ эксплуатационных характеристик

качества программного обеспечения»

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Ропацкого Евгения Владимировича

Практическое задание 4. «Измерение и анализ эксплуатационных характеристик

качества программного обеспечения».

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Разработать (подготовить) документацию отражающую анализ эксплуатационных

характеристик качества программного обеспечения. Выявление причин возникновения

проблем

### 1. ПЛАН АНАЛИЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И КАЧЕСТВА ПО (ТЕСТ-ПЛАН)

1. Цель и область применения
Настоящий план определяет порядок, методы и критерии для анализа эксплуатационных характеристик и оценки качества программного обеспечения роботизированной платформы в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации в лаборатории. Цель анализа – выявление дефектов, узких мест в производительности, проблем надежности и удобства использования для последующего устранения их причин и повышения общего качества продукта. План применяется после успешной установки ПО (подтвержденной Актом) и перед сдачей в промышленную эксплуатацию.

2. Нормативные ссылки и критерии качества
Качество оценивается на основе набора стандартизированных критериев, производных от ISO 25010 (SQuaRE – характеристики качества программного обеспечения):

- Функциональная пригодность: Полнота реализации заявленных функций (движение по векторам, сетевое управление).

- Производительность: Время отклика системы, пропускная способность сети, стабильность частоты управления.

- Надежность: Устойчивость к сбоям сети, способность восстанавливать работоспособность после потери связи, отсутствие "зависаний".

- Удобство использования: Понятность интерфейса клиентского приложения, ясность сообщений об ошибках.

- Сопровождаемость: Читаемость кода, качество комментариев, логирование ключевых событий.

3. Объекты тестирования и конфигурация стенда

- Объект тестирования 1 (OT-1): Серверная прошивка (omnibot_firmware_v1.2.ino), работающая на целевом оборудовании (Arduino Mega, стенд №3).

- Объект тестирования 2 (OT-2): Клиентское приложение (robot_control_client_v1.2.py), работающее на ПК оператора (WS-LAB-05).

- Конфигурация стенда: Должна полностью соответствовать конфигурации, зафиксированной в Протоколе установки INST-2024-05-27-001. Любые отклонения должны быть задокументированы.

4. Методы и процедуры анализа
Анализ будет проводиться по следующим направлениям:

- 4.1. Функциональное тестирование по сценариям использования:

  - Сценарий F-1 "Базовое управление": Последовательная отправка команд движения вперед, назад, влево, вправо, поворот по/против часовой стрелки. Проверка корректности и плавности реакции робота.

  - Сценарий F-2 "Комбинированное движение": Одновременная отправка команд на поступательное движение и вращение. Проверка адекватности вектора результирующего движения.

  - Сценарий F-3 "Граничные условия": Отправка максимальных и минимальных значений скорости. Проверка на отсутствие сбоев и аварийных остановов.

- 4.2. Нагрузочное и продолжительное тестирование:

  - Процедура P-1 "Длительная сессия": Непрерывная работа системы в течение 4 часов с циклическим выполнением Сценария F-1. Мониторинг стабильности соединения и отсутствия утечек памяти (по косвенным признакам: снижение производительности).

  - Процедура P-2 "Сетевой стресс": Имитация нестабильной сети (отключение/подключение кабеля, использование инструмента tc на Linux для внесения задержек и потерь пакетов). Проверка механизмов восстановления соединения в прошивке и клиенте.

- 4.3. Анализ удобства использования и документации:

  - Процедура U-1 "Оценочный тест": Привлечение инженера, не участвовавшего в разработке, к выполнению базовых задач с использованием только Руководства пользователя. Фиксация возникающих вопросов и сложностей.

- 4.4. Статический анализ кода (для разработчиков):

  - Процедура C-1 "Проверка кода": Проверка исходного кода прошивки и клиента на соответствие стандартам кодирования проекта, наличие комментариев для критических секций, обработку всех возможных ошибок (проверка возвращаемых значений функций, таймауты).

5. Средства измерения и регистрации данных

- Лог-файлы: Клиентское приложение и прошивка должны записывать ключевые события (установление/разрыв соединения, получение команды, ошибки) в локальные файлы (client.log, serial_monitor.log).

- Сетевой анализатор: Использование Wireshark для захвата сетевого трафика с целью анализа задержек, объема данных и корректности протокола.

- Системный мониторинг: Наблюдение за потреблением ресурсов ЦП и памяти клиентским приложением средствами ОС (Диспетчер задач, top).

- Ручное наблюдение и опрос: Заполнение форм наблюдения за тестированием и опросных листов для оценки удобства использования.

6. Критерии приемки (Проходные условия)
Тест считается пройденным, если:

- Все сценарии функционального тестирования (F-1, F-2, F-3) выполнены без критических ошибок (ошибка, приводящая к остановке теста или системы).

- В ходе продолжительного тестирования (P-1) не произошло неконтролируемого прекращения работы, разрыва соединения более чем на 10 секунд или явной деградации производительности.

- Клиентское приложение и прошивка адекватно восстанавливают работу после имитации сетевых сбоев (P-2) в течение времени, не превышающего 30 секунд.

- В процессе оценочного теста (U-1) не выявлено более двух существенных затруднений, блокирующих выполнение основных задач.

7. Ответственность и порядок проведения
Ответственным за проведение анализа назначается инженер по качеству (или ведущий разработчик). Все процедуры выполняются в хронологическом порядке, указанном в данном плане. Результаты каждого этапа фиксируются в Форме отчета о тестировании (Документ 2). Выявленные проблемы регистрируются в Форме отчета об инциденте/проблеме (Документ 3).

### 2. ФОРМА ОТЧЕТА О ТЕСТИРОВАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Идентификатор отчета: QA-REP-2024-05-28-001
Проект: Сетевая роботизированная платформа. Версия ПО: v1.2
Дата проведения: «28» мая 2024 г.
Конфигурация стенда: Соответствует Протоколу установки INST-2024-05-27-001.

1. Краткое описание проведенных работ: Проведен комплексный анализ ПО в соответствии с Планом PERF-QA-Robot-v1.0. Основное внимание уделено функциональной полноте, стабильности длительной работы и устойчивости к сбоям сети.

2. Результаты по процедурам:

- Функциональное тестирование (Сценарии F-1, F-2, F-3):

  - Результат: ПРОЙДЕНО.

  - Детали: Все базовые и комбинированные команды выполняются корректно. При отправке максимальных значений скорости наблюдается легкая "проскальзывание" омниколес на линолеуме, что является ожидаемым физическим эффектом, а не ошибкой ПО.

  - Метрика: Время отклика (от нажатия кнопки в клиенте до начала движения) составило 40-70 мс.

- Продолжительное тестирование (Процедура P-1):

  - Результат: ПРОЙДЕНО.

  - Детали: За 4 часа непрерывной работы не было зафиксировано ни одного разрыва соединения или сбоя в выполнении команд. Потребление памяти клиентским приложением оставалось стабильным (~85 МБ).

  - Логи: В логах клиента зафиксированы циклические пинги, ошибок нет.

- Сетевое стресс-тестирование (Процедура P-2):

  - Результат: ЧАСТИЧНО ПРОЙДЕНО.

  - Детали: При кратковременном (до 5 сек) разрыве кабеля соединение восстанавливается автоматически за 3-7 секунд. При искусственной задержке пакетов более 200 мс или потере более 20% пакетов клиентское приложение выдает ошибку "Таймаут соединения", требует ручного переподключения. Прошивка при этом продолжает работу в штатном режиме, ожидая нового соединения.

  - Выявленная проблема: Отсутствие в клиенте механизма автоматического переподключения при сильной деградации канала связи. Зарегистрирована как INC-001.

- Оценочный тест удобства использования (Процедура U-1):

  - Результат: ПРОЙДЕНО.

  - Детали: Тестировщик успешно выполнил все базовые операции. Отмечено, что кнопки интерфейса достаточно крупные и понятные. Замечание: отсутствие визуальной индикации текущей скорости (только слайдер задания) и кнопки экстренной остановки (STOP).

3. Общий вывод по качеству:
Программное обеспечение версии 1.2 демонстрирует высокий уровень функциональной пригодности и надежности в условиях стабильной сети. Производительность соответствует требованиям интерактивного управления. Выявлены точки роста в аспектах устойчивости к экстремальным сетевым условиям и удобства использования.

4. Рекомендации:

- Приоритет 1: Реализовать в клиентском приложении механизм автоматического переподключения с экспоненциальной задержкой (для решения проблемы INC-001).

- Приоритет 2: Добавить в интерфейс клиента крупную кнопку "ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА" (команда нулевой скорости всем моторам) и цифровой индикатор заданной скорости.

- Приоритет 3: Дополнить логирование прошивки записями о потере пакетов для облегчения дальнейшей диагностики.

Ответственный за тестирование:
Должность: Инженер по качеству _________________ / Сидорова Е.П. /

### 3. ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИНЦИДЕНТЕ / ПРОБЛЕМЕ

Идентификатор инцидента: INC-001
Дата регистрации: 28.05.2024
Краткое название: Отсутствие автоматического восстановления соединения в клиенте при сильных сетевых помехах.
Статус: ОТКРЫТ. Приоритет: ВЫСОКИЙ (P1). Серьезность: СРЕДНЯЯ (S2 – функциональность ограничена).

1. Описание проблемы:
В ходе сетевого стресс-тестирования (Процедура P-2) установлено, что клиентское приложение не восстанавливает соединение с роботом автоматически при превышении пороговых значений задержки (>200мс) или потери пакетов (>20%). Приложение переходит в состояние ошибки "Таймаут соединения" и требует ручного нажатия кнопки "Подключиться", что недопустимо в условиях неидеальной лабораторной сети, где возможны кратковременные помехи.

2. Шаги для воспроизведения:

- Запустить клиент и подключиться к роботу.

- Используя инструмент контроля трафика (например, tc на Linux), добавить на интерфейс ПК постоянную задержку в 300 мс и 25% потерь пакетов.

- Отправить с клиента любую команду движения.

- Наблюдать: через 5-10 секунд в интерфейсе появится сообщение об ошибке таймаута. Соединение разорвано.

- Убрать сетевые ограничения.

- Попытка отправить команду не приводит к действию. Требуется вручную нажать "Отключиться", затем "Подключиться".

3. Анализ корневой причины (RCA):

- Гипотеза 1 (Поверхностная): В клиентском приложении отсутствует цикл повторных попыток подключения после таймаута.

- Гипотеза 2 (Глубокая): Архитектура сетевого взаимодействия предполагает, что соединение устанавливается один раз при старте и считается вечным. Обработка ошибок уровня сокета приводит к невосстанавливаемому состоянию объекта соединения, а не к его пересозданию.

- Вероятная корневая причина: Отсутствие в коде клиента (функция network_thread в robot_control_client_v1.2.py) механизма отслеживания состояния сокета и процедуры "reconnect" с защитой от частых повторных попыток (exponential backoff). Текущая реализация при возникновении исключения socket.timeout лишь выводит сообщение и переводит флаг connected в False, не инициируя повторного handshake.

4. Влияние на эксплуатационные характеристики:

- Снижение надежности: Система не является отказоустойчивой к кратковременным сетевым сбоям.

- Снижение удобства использования: Требует вмешательства оператора для восстановления работоспособности, что противоречит идее автономной работы.

- Риск: В условиях проведения демонстрации или эксперимента сетевая помеха может привести к полной потере управления на неопределенный срок.

5. Предлагаемое решение:
Модифицировать клиентское приложение:

- При обработке любой сетевой ошибки (таймаут, разрыв) переводить соединение в состояние "переподключение".

- Запустить в отдельном потоке процедуру переподключения, которая будет периодически (с увеличивающимся интервалом: 1с, 2с, 4с, ... до 30с) пытаться установить соединение заново.

- При успешном переподключении автоматически возобновлять отправку команд.

- Выводить в интерфейс статус "Переподключение..." вместо ошибки.

6. История и статус:

- 28.05.2024 15:30 – Зарегистрирована инженером Сидоровой Е.П. в ходе тестирования.

- 28.05.2024 16:00 – Назначена на разработчика Иванова И.И. для анализа и исправления.

- ИСПРАВЛЕНО (дата, версия)

- ПРОВЕРЕНО (дата, тестировщик)

Зарегистрировал: _________________ / Сидорова Е.П. /
Назначена на: _________________ / Иванов И.И. /

### 4. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Проект: Сетевая роботизированная платформа.
Версия ПО: 1.2 Дата составления: 28.05.2024
Основание: Отчет о тестировании QA-REP-2024-05-28-001.

Оценочные показатели качества:

- Функциональная полнота: 95%.

  - Обоснование: Реализованы все заявленные функции управления. Не реализована функция автоматического переподключения (выявлена в INC-001).

- Среднее время отклика системы: 55 мс (в сети без задержек).

  - Метод измерения: Фиксация времени между нажатием кнопки в GUI и регистрацией изменения состояния энкодеров в логах прошивки.

- Коэффициент готовности (в стабильной сети): 100% за тестовый период (4 часа).

  - Расчет: (Общее время - время простоя) / Общее время. Простой = 0.

- Устойчивость к кратковременным сбоям сети (до 5 сек): ВОССТАНАВЛИВАЕМАЯ.

  - Пояснение: Система восстанавливается автоматически за 3-7 секунд.

- Устойчивость к длительным/сильным сбоям сети: НЕВОССТАНАВЛИВАЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.

  - Пояснение: Требуется ручное вмешательство (проблема INC-001).

- Удобство использования (оценка по 5-балльной шкале): 4.

  - Пояснение: Интерфейс интуитивен, но отсутствуют элементы для экстренного останова и индикации текущего статуса соединения/скорости.

Выявленные ключевые риски:

- Риск потери управления в "шумной" сети: Из-за отсутствия надежного механизма переподключения (INC-001).

- Риск ошибки оператора: Отсутствие кнопки экстренного останова может привести к нештатной ситуации, если робот начнет движение в непредназначенном для этого направлении.

Общее заключение:
Программное обеспечение версии 1.2 пригодно для эксплуатации в контролируемых лабораторных условиях со стабильной сетевой инфраструктурой. Для перевода в статус "промышленной эксплуатации" или для использования в менее предсказуемых условиях требуется устранение проблемы INC-001 и реализация рекомендаций по улучшению интерфейса (кнопка STOP).