Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем

Дата: 21.11.2024

Билет № 5

Тема: «Выявление и документирование проблем установки

программного обеспечения»

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Ропацкого Евгения Владимировича

Практическое задание 5. «Выявление и документирование проблем установки

программного обеспечения»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Выявление причин возникновения проблем оформление сопровождающей документации, рекомендации

по исправлению возникающих проблем.

### 1. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ (АНАЛИЗ КОРНЕВОЙ ПРИЧИНЫ - RCA)

1. Цель и область применения
Настоящее руководство устанавливает единый процесс выявления и документирования корневых причин возникновения проблем (дефектов, инцидентов) в программном обеспечении и аппаратно-программном комплексе роботизированной платформы. Процедура применяется для всех проблем, зарегистрированных в процессе тестирования, внедрения или эксплуатации, классифицированных как "Критический" или "Высокий" приоритет, а также для повторяющихся проблем "Среднего" уровня. Цель — не просто устранить симптом, а найти и ликвидировать первопричину для предотвращения рецидивов.

2. Основные термины и определения

- Инцидент/Проблема: Зафиксированное отклонение фактического поведения системы от ожидаемого, описанного в требованиях или руководствах.

- Симптом: Внешнее проявление проблемы (например, "клиент выдает ошибку таймаута").

- Корневая причина: Фундаментальная, основная причина, устранение которой предотвращает повторение проблемы. Это не событие, а недостаток в процессе, проектировании или реализации.

- Форма отчета о проблеме (Issue Report): Первичный документ, регистрирующий симптом.

- Форма анализа корневой причины (RCA Report): Итоговый документ, содержащий детальное исследование причины и план корректирующих действий.

3. Процесс анализа причин (RCA-процесс)
Процесс состоит из пяти стандартных этапов:

- 3.1. Идентификация и описание проблемы: Проблема регистрируется в Форме отчета о проблеме (Документ 2). Ответственный (инженер по качеству или поддержке) заполняет все обязательные поля, особенно "Шаги для воспроизведения" и "Фактический результат". Проблеме присваивается уникальный идентификатор (например, ROBOT-ISSUE-001).

- 3.2. Сбор данных и первоначальная диагностика: Назначенный инженер (часто разработчик) воспроизводит проблему, собирает все доступные артефакты: логи приложения (client.log), логи прошивки (через монитор порта), дампы сетевого трафика (Wireshark), скриншоты. Данные прикрепляются к отчету.

- 3.3. Проведение анализа и выдвижение гипотез: Инженер использует один или несколько методов анализа:

  - Метод "5 почему" (5 Whys): Последовательно задается вопрос "Почему это произошло?" для углубления от симптома к причине.

  - Диаграмма Ишикавы (Причинно-следственная диаграмма): Мысленное структурирование возможных причин по категориям: "Метод" (алгоритм), "Машина" (железо/сеть), "Материалы" (библиотеки), "Люди" (ошибка оператора), "Среда" (ОС).

  - Анализ исходного кода: Просмотр релевантных участков кода для поиска ошибок в логике, отсутствия обработки исключений, допущений о состоянии системы.

  - Результатом этапа являются одна или несколько гипотез корневой причины, которые заносятся в Форму анализа корневой причины (Документ 3).

- 3.4. Подтверждение корневой причины и определение действий: Каждая гипотеза проверяется. Корневая причина считается подтвержденной, если ее "исправление" гарантированно устраняет проблему, а "неисправление" гарантированно приводит к ее повторению. На основе подтвержденной причины разрабатывается План корректирующих и предупреждающих действий (CAPA Plan), который становится частью Формы RCA.

- 3.5. Закрытие и отчетность: После реализации и проверки исправления, Форма RCA и Форма отчета о проблеме закрываются. Делается запись в Журнале учета проблем и исправлений (Документ 4). Извлеченные уроки (например, необходимость дополнительного код-ревью для сетевого кода) формализуются.

4. Роли и ответственность

- Регистратор проблемы: Обязан корректно и полно заполнить Форму отчета о проблеме.

- Владелец проблемы (Assignee): Назначенный специалист, ответственный за проведение RCA, реализацию и проверку исправления. Обычно ведущий разработчик модуля.

- Ревьюер RCA: Технический руководитель или архитектор, проверяющий обоснованность выявленной причины и адекватность плана исправлений.

- Ответственный за журнал: Специалист, ведущий актуальный Журнал учета (Документ 4).

### 2. ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОБЛЕМЕ (ISSUE REPORT)

Уникальный идентификатор проблемы: ROBOT-ISSUE-002
Дата и время регистрации: 29.05.2024, 11:15
Статус: НОВАЯ. Приоритет: ВЫСОКИЙ. Серьезность: СРЕДНЯЯ (функциональность нарушена).
Краткое название: Робот периодически совершает резкий, неконтролируемый рывок при старте движения.

1. Описание проблемы (Симптом):
При нажатии кнопки движения "Вперед" в клиентском приложении роботизированная платформа в примерно 30% случаев вместо плавного старта совершает резкий, кратковременный рывок (длительностью ~100-200 мс) в непредсказуемом направлении, после чего начинает двигаться вперед как обычно. Проблема наблюдается только при начале движения из полного стопа. При плавном изменении скорости уже движущегося робота проблема не проявляется.

2. Шаги для воспроизведения:

- Убедиться, что робот подключен к сети и стоит на месте.

- В клиентском приложении убедиться, что слайдер скорости установлен на 0%.

- Резко переместить слайдер скорости вперед на 50-70% или нажать и удерживать кнопку "Вперед" (которая задает фиксированную скорость).

- Визуально наблюдать за поведением платформы в момент начала движения.

- Повторить шаги 1-4 не менее 10 раз.

3. Ожидаемый результат:
Робот плавно и предсказуемо начинает движение вперед с заданной скоростью.

4. Фактический результат:
Примерно в 3 случаях из 10 робот совершает резкий, короткий рывок, часто с компонентой бокового смещения или вращения, после чего выравнивается и движется вперед.

5. Конфигурация и окружение:

- Версия прошивки: 1.2

- Версия клиента: 1.2

- ОС ПК: Windows 10 Pro, Build 22H2

- Оборудование: Стенд №3. Питание от сети 220В.

- Сетевая задержка: < 1 мс (прямое подключение к коммутатору).

6. Приложенные артефакты:

- Логи клиента (client.log) за сеанс с 5 повторениями.

- Скриншот интерфейса в момент отправки команды.

- Видеозапись поведения робота (файл issue_002_startup_jerk.mp4).

- Лог последовательного порта (монитор Arduino IDE) за соответствующий период.

Регистратор:
Должность: Инженер-испытатель _________________ / Козлов Д.М. /

Назначена на (Assignee): _________________ / Иванов И.И. / (разработчик прошивки)
Дата назначения: 29.05.2024

### 3. ФОРМА АНАЛИЗА КОРНЕВОЙ ПРИЧИНЫ (RCA REPORT)

Связанная проблема: ROBOT-ISSUE-002 (Рывок при старте движения).
Идентификатор RCA: RCA-2024-002
Дата проведения анализа: 29.05.2024 - 30.05.2024
Проводил анализ: Иванов И.И.

1. Собранные данные и наблюдения:

- Анализ логов последовательного порта: В момент отправки команды "движение вперед со скоростью 50%" (CMD: FWD, 50), прошивка корректно получает пакет.

- Логи показывают, что функция setMotorSpeed() для каждого из 4 моторов вызывается практически одновременно.

- Ключевое наблюдение из логов: В моменты, когда происходит рывок, значения ШИМ (PWM), записанные в регистры драйверов для моторов 1 и 3, иногда на первый цикл управления (первые 20 мс) отличаются от расчетных на 10-15%. В последующие циклы значения приходят в норму.

- Видео подтверждает, что рывок носит характер кратковременного несимметричного приложения момента.

2. Выдвинутые гипотезы и их проверка:

- Гипотеза A (Сетевая): Пакет с командой искажается или приходят два пакета. Проверка: Анализ дампа Wireshark не выявил дублирующих или поврежденных пакетов. Команда всегда приходит одна и корректная. Гипотеза ОТКЛОНЕНА.

- Гипотеза B (Аппаратная): Неисправность драйверов двигателей 1 и/или 3. Проверка: Меняем местами драйверы моторов 1 и 2. Проблема не мигрирует, остается связанной с моторами 1 и 3. Гипотеза ОТКЛОНЕНА.

- Гипотеза C (Программная, логика): Ошибка в кинематической матрице преобразования вектора в скорости моторов. Проверка: Проверка расчетов в коде и вручную. Расчеты верны. Проблема возникает непостоянно, что нехарактерно для ошибки в детерминированном расчете. Гипотеза ОТКЛОНЕНА.

- Гипотеза D (Программная, низкоуровневая): Конфликт или задержка инициализации/записи в шину I2C/SPI, используемую для драйверов. Проверка: Изучение кода библиотеки AppliedRobotics_Driver. Обнаружено, что функция writePWM() для каждого мотора выполняется в цикле, но без задержки или проверки готовности шины между операциями. При одновременной быстрой записи в регистры четырех драйверов по шине I2C (которая используется в данной версии драйверов) может возникать "завал" (collision) или состояние занятости шины, из-за чего значения для некоторых моторов записываются с ошибкой или с задержкой в один такт. Это приводит к тому, что на первый момент времени моторы получают разные, нерасчетные значения ШИМ. Гипотеза ПОДТВЕРЖДЕНА.

3. Установленная корневая причина:
Низкоуровневая ошибка в процедуре инициализации движения в библиотеке управления драйверами. Библиотека AppliedRobotics_Driver, используемая для управления моторами, не реализует надежного механизма обработки состояния шины I2C при массовой синхронной записи в регистры драйверов в момент старта движения (перехода от нулевой скорости к ненулевой). Это приводит к случайным искажениям начальных значений ШИМ для части моторов, что проявляется как неконтролируемый рывок.

- Глубинная причина (процессуальная): Отсутствие стресс-тестирования низкоуровневого протокола обмена (I2C) под высокой нагрузкой в процедуре приемочного тестирования сторонней библиотеки.

4. План корректирующих и предупреждающих действий (CAPA Plan):

- Корректирующее действие 1 (Немедленное, для версии 1.2.1): Модифицировать функцию setMotorSpeed() в прошивке. Вместо циклической записи подряд, ввести минимальную задержку (например, 1 мс) между отправкой команд на каждый драйвер по I2C при смене скорости с нуля на ненулевую. Это устранит конфликт на шине.

- Корректирующее действие 2 (Долгосрочное, для версии 2.0): Запросить у вендора (appliedrobotics.ru) обновленную версию библиотеки с улучшенной обработкой шины или перейти на использование драйверов с интерфейсом SPI, который более устойчив к таким нагрузкам.

- Предупреждающее действие 1 (Процесс): Внести в чек-лист проверки сторонних библиотек пункт: "Провести нагрузочный тест протокола обмена на максимальной частоте обновления команд". Ответственный: ведущий разработчик.

- Предупреждающее действие 2 (Код): Ввести в стандарт кодирования проекта правило: "При групповой записи по медленным последовательным шинам (I2C) необходимо либо использовать проверку готовности, либо вводить гарантированные задержки". Ответственный: технический руководитель.

5. Проверка эффективности:

- После реализации Корректирующего действия 1 провести повторное тестирование по шагам из ROBOT-ISSUE-002. Критерий успеха: После 50 последовательных стартов движения проблема не воспроизводится ни разу.

- Проверить, что внесенные задержки не влияют на общую частоту цикла управления (остается не менее 30 Гц).

Ревьюер RCA:
Должность: Технический руководитель _________________ / Сергеев А.А. /
Заключение ревьюера: Анализ проведен тщательно, корневая причина обоснована. План CAPA адекватен. Утверждаю к исполнению. Дата: 30.05.2024.

### 4. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОБЛЕМ И ИСПРАВЛЕНИЙ

Проект: Сетевая роботизированная платформа.
Ведет: Технический руководитель проекта.
Период: С мая 2024 г.

| ИД проблемы | Дата регистр. | Краткое описание | Приоритет | Корневая причина (ссылка на RCA) | Версия исправления | Дата исправления | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-001 | 28.05.2024 | Отсутствие автопереподкл. при плохой сети | Высокий | Отсутствие в коде клиента механизма повторного handshake | v1.3 (план) | 05.06.2024 (план) | В РАБОТЕ |
| ROBOT-ISSUE-002 | 29.05.2024 | Рывок при старте движения | Высокий | Конфликт на шине I2C при синхронной записи в драйверы (RCA-2024-002) | v1.2.1 | 30.05.2024 | ИСПРАВЛЕНО |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Блок для извлеченных уроков (Lessons Learned):

- Урок LL-2024-01 (из INC-001 и ROBOT-ISSUE-002): Код, ответственный за сетевое взаимодействие и низкоуровневый доступ к оборудованию, является наиболее критичным с точки зрения надежности. Недостаточно проверять его только на функциональную корректность. Рекомендация: Ввести обязательный этап "Нефункционального тестирования" (стресс, нагрузка, восстановление) для всех модулей, работающих с сетью и внешними устройствами по шинам I2C/SPI/UART.

- Урок LL-2024-02: Использование сторонних библиотек без глубокого анализа их реализации под конкретную нагрузку проекта влечет риски. Рекомендация: При принятии библиотеки в проект проводить не только интеграционное, но и граничное тестирование её API на устойчивость к ошибкам и пиковой нагрузке.

### 5. ШАБЛОН РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ

Для проблемы: [Подставить ID проблемы, напр. ROBOT-ISSUE-002]
Корневая причина: [Кратко из RCA, напр.: Конфликт доступа к шине I2C при синхронной записи]

Рекомендуемые технические действия:

- Локализация изменения: Изменения должны быть локализованы в файле/модуле: [Указать файл, напр.: omnibot_firmware.ino, функция setMotorSpeed()].

- Способ исправления:

  - Вариант 1 (Простое устранение): [Опишите код, напр.: Добавить задержку delayMicroseconds(1500) между вызовами motorDriver.writePWM() для каждого мотора в блоке кода, где oldSpeed == 0 && newSpeed != 0].

  - Вариант 2 (Оптимальное): [Опишите код, напр.: Реализовать буферизацию команд и фоновую последовательную отправку по I2C с использованием конечного автомата (state machine) в прерывании по таймеру. Это исключит блокировку основного цикла.].

- Требования к тестированию исправления:

  - Обязательное: Воспроизвести шаги из исходного отчета о проблеме не менее [N] раз. Результат должен быть 100% успешным.

  - Дополнительное (регрессионное): Убедиться, что внесенные изменения не сломали:

    - Плавность изменения скорости у уже движущегося робота.

    - Максимальную достижимую частоту цикла управления (должна остаться > 30 Гц).

    - Функциональность движения по всем остальным осям.

- Критерии приемки исправления:

  - Проблема более не воспроизводится.

  - Код-ревью проведено, изменения приняты техническим руководителем.

  - Регрессионные тесты пройдены.

  - Изменения закоммичены в репозиторий с тегом версии [напр., v1.2.1-hotfix].

Рекомендуемые процессуальные действия (для предупреждения подобных проблем):

- Дополнить процедуру код-ревью фокусом на проверку операций с внешними шинами (I2C, SPI, UART) на предмет наличия обработки ошибок и таймаутов.

- Внести в тест-кейс для нового функционала, связанного с приводами, пункт: "Многократный (50+ раз) повтор цикла "стоп-старт" для проверки стабильности инициализации движения".

Ответственный за выполнение: [ФИО разработчика]
Срок выполнения технических действий: [Дата]
Ответственный за проверку: [ФИО тестировщика]