Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем

Дата: 21.11.2024

Билет № 6

Тема: «Устранение проблем совместимости программного

обеспечения»

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Ропацкого Евгения Владимировича

Практическое задание 6. «Устранение проблем совместимости программного обеспечения»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Устранение проблем совместимости программного обеспечения, выявление причин проблем

совместимости, рекомендации по исправлению проблем совместимости.

### 1. АКТ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ СОВМЕСТИМОСТИ

1. Основание для проведения анализа
В ходе анализа программного обеспечения, представленного в отчете (раздел 3.2), и его сопоставления с заявленной аппаратной конфигурацией стенда (раздел 2) выявлены критические несоответствия, указывающие на проблемы совместимости на уровне: библиотек, протоколов обмена и архитектуры ПО. Данный акт фиксирует эти несоответствия для последующего анализа и устранения.

2. Перечень выявленных проблем совместимости

2.1. Проблема № C-01: Несовместимость используемых библиотек и классов с аппаратной платформой.

- Описание: В представленном коде прошивки используются классы DynamixelMotorXL430 и объект DxlMaster, что явно указывает на работу с сервоприводами Dynamixel серии XL-430 (протокол Dynamixel 2.0). Однако в аппаратной спецификации стенда указаны мотор-редукторы постоянного тока ARD-GM-12V и драйверы ARD-MD-4CH. Это принципиально разные типы приводов: Dynamixel — интеллектуальные сервоприводы с шинной архитектурой и собственным контроллером, в то время как ARD-GM-12V — простые DC-моторы, управляемые ШИМ и направлением с драйвера.

- Уровень проблемы: КРИТИЧЕСКИЙ (Блокирующий). Представленный код не будет выполнять никаких полезных действий с заявленным железом. Драйверы ARD-MD-4CH не понимают протокол Dynamixel.

- Симптом: После загрузки такой прошивки и подачи питания моторы не будут вращаться. В лучшем случае, на выходах Arduino не будет ожидаемых ШИМ-сигналов.

2.2. Проблема № C-02: Конфликт назначения аппаратных ресурсов (пинов).

- Описание: Код для Dynamixel подразумевает использование аппаратного UART (Serial1 на Arduino Mega) для организации полудуплексной шины. Однако в аппаратной конфигурации не указан согласующий преобразователь уровня RS485/TTL, необходимый для подключения таких сервоприводов. Если бы он был, эти пины (TX1/RX1) были бы заняты. При этом для управления 4-канальным драйвером ARD-MD-4CH потребуется как минимум 8 цифровых пинов Arduino (по 2 на канал: PWM и DIR), которые в текущем коде не инициализируются и не используются.

- Уровень проблемы: КРИТИЧЕСКИЙ (Блокирующий). Неверное распределение пинов делает невозможным физическое управление моторами.

2.3. Проблема № C-03: Несовместимость алгоритмической части с целевой задачей.

- Описание: В коде реализована простейшая последовательность команд syncGoalVelocity для сервоприводов. Однако для управления омниколесной платформой на DC-моторах требуется:

  - Функция преобразования вектора скорости робота в индивидуальные скорости колес (кинематическая матрица). В коде она отсутствует.

  - Функция управления ШИМ и направлением для каждого из 4-х каналов драйвера. В коде ее нет.

  - Учет специфики драйверов ARD-MD-4CH (логика работы входов DIR, возможно, необходимость разрешающего сигнала EN).

- Уровень проблемы: КРИТИЧЕСКИЙ (Функциональный). Даже при наличии совместимого железа, логика программы не соответствует заявленной цели (всенаправленное движение).

2.4. Проблема № C-04: Использование нерекомендованной версии среды разработки.

- Описание: В отчете (п.3.1) указана возможность использования Arduino IDE версии 1.8.x. Данная версия является устаревшей. Библиотеки от Applied Robotics, как и многие современные, могут иметь проблемы совместимости или предупреждения компиляции в старой среде. В коде также используется устаревший String() для вывода в Serial, что не рекомендуется для надежных систем.

- Уровень проблемы: СРЕДНИЙ (Рекомендательный). Может приводить к скрытым ошибкам компиляции, проблемам со стабильностью.

3. Предварительное заключение
Представленный программный код является шаблоном для совершенно другой аппаратной платформы (сервоприводы Dynamixel) и не может быть использован для конфигурации стенда на компонентах Applied Robotics (DC-моторы + драйверы). Требуется полная переработка прошивки с учетом реального железа.

### 2. ОТЧЕТ ОБ АНАЛИЗЕ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ СОВМЕСТИМОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ

Связанные проблемы: C-01, C-02, C-03, C-04 из Акта выявления.

1. Глубокая причина проблем (Root Cause)
Некорректное (или отсутствующее) управление требованиями и конфигурацией на старте проекта. Произошло смешение двух различных технических решений:

- Решение А (из кода): Управление через интеллектуальные сервоприводы Dynamixel по шине. Этот подход требует минимум проводов, имеет обратную связь по положению/скорости, но использует дорогие компоненты и специфические библиотеки.

- Решение Б (из аппаратной спецификации): Управление DC-моторами через драйверы H-моста. Этот подход дешевле, требует больше проводов управления, но при использовании моторов с энкодерами также позволяет реализовать обратную связь.

Вероятно, на этапе формирования ТЗ или разработки прототипа было принято решение о смене аппаратной платформы, но программная часть не была соответствующим образом скорректирована, а была взята из другого проекта или примера.

2. Подробный анализ каждой проблемы и рекомендации по исправлению

- Проблема C-01 (Несовместимость библиотек).

  - Рекомендация по исправлению:

    - Полностью удалить из проекта библиотеки Dynamixel (Dynamixel2Arduino или аналогичные).

    - Загрузить с официального сайта appliedrobotics.ru библиотеки и примеры кода для драйверов ARD-MD-4CH (или аналогов). Если готовых библиотек нет, написать простой класс-обертку для управления драйвером, используя цифровые пины Arduino.

    - Включить в проект корректные заголовочные файлы.

- Проблема C-02 (Конфликт пинов).

  - Рекомендация по исправлению:

    - На основе документации к драйверу ARD-MD-4CH определить необходимые пины управления (PWM1, DIR1, PWM2, DIR2, ...).

    - Выделить на Arduino Mega 8 свободных цифровых пинов (например, 2-9) и сконфигурировать их как OUTPUT в функции setup().

    - Внести схему подключения (pinout) в раздел CONFIGURATION кода в виде понятных #define:

    - cpp

#define M1_PWM 2

#define M1_DIR 3

#define M2_PWM 4

#define M2_DIR 5

    - // ... и так для M3, M4

- Проблема C-03 (Неверная алгоритмика).

  - Рекомендация по исправлению:

    - Реализовать функцию кинематики. Для стандартной 4-колесной омниплатформы с колесами под 45 градусов:

    - cpp

void calculateWheelSpeeds(float vx, float vy, float omega, float wheelSpeeds[4]) {

// Коэффициенты L и R (расстояния от центра до колес) взять из чертежа платформы

const float L = 0.15; // пример

const float R = 0.05; // пример

wheelSpeeds[0] = ( vx - vy - omega * (L+R) ); // FL

wheelSpeeds[1] = ( vx + vy + omega * (L+R) ); // FR

wheelSpeeds[2] = ( vx + vy - omega * (L+R) ); // BL

wheelSpeeds[3] = ( vx - vy + omega * (L+R) ); // BR

    - }

    - Реализовать функцию setMotor(int motorIndex, int speed), которая преобразует speed в ШИМ и направление, и записывает соответствующие значения на пины драйвера.

    - Переписать setup(): убрать вызовы init(), torqueOn(), wheelMode(). Вместо этого инициализировать пины, выполнить плавный старт моторов (например, задержка 2 секунды для стабилизации питания).

    - Переписать последовательность движений, используя векторный подход (задать vx, vy, omega), рассчитать скорости колес и применить их.

- Проблема C-04 (Устаревшая среда).

  - Рекомендация по исправлению:

    - Установить актуальную Arduino IDE 2.3.x.

    - В настройках компилятора установить флаг, отключающий предупреждения об использовании String (-Wno-string), или, что предпочтительнее, заменить конкатенацию строк на использование Serial.print() и Serial.println() по частям, либо на snprintf().

3. План корректирующих действий (Corrective Action Plan)

| Действие | Описание | Ожидаемый результат | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAP-01 | Сформировать корректную спецификацию ПО, привязанную к реальному железу (Bill of Materials + Software Requirements). | Четкий документ, связывающий каждый аппаратный модуль с требуемым ПО. | Руководитель проекта | 2 дня |
| CAP-02 | Создать новый проект Arduino с нуля. Удалить все Dynamixel-зависимости. Добавить библиотеки/код для ARD-MD-4CH. | Чистая кодовая база, готовая к разработке. | Разработчик ПО | 1 день |
| CAP-03 | Реализовать модуль управления драйверами (MotorDriver.h/cpp) с функциями init(), setSpeed(motor, speed). | Абстракция для работы с моторами, скрывающая низкоуровневые операции с пинами. | Разработчик ПО | 2 дня |
| CAP-04 | Реализовать модуль кинематики (OmniKinematics.h/cpp). | Функция преобразования вектора в скорости колес. | Разработчик ПО | 1 день |
| CAP-05 | Интегрировать модули, написать новую логику setup() и loop() для демонстрации движения по квадрату. | Рабочая прошивка v1.0 для целевой платформы. | Разработчик ПО | 2 дня |
| CAP-06 | Тестирование на стенде, измерение реальных параметров (L, R), калибровка коэффициентов. | Стенд движется по предсказуемой траектории. | Инженер-испытатель | 1 день |

4. Заключение и рекомендации по процессу
Для недопущения подобных проблем в будущем необходимо внедрить процедуру верификации совместимости (Compatibility Check) на этапе начала разработки ПО. Процедура должна включать:

- Сверку спецификаций: Обязательное сопоставление списка используемых в коде библиотек и классов с аппаратным BOM.

- Проверку pinout: Проверка схемы подключения (электрической схемы) на соответствие объявлениям пинов в коде.

- Создание эмулятора/заглушек: Для критических компонентов (как драйверы) на этапе разработки полезно иметь программные заглушки, позволяющие проверить логику без реального железа.

### 3. ШАБЛОН ПРОТОКОЛА УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ

Идентификатор проблемы: [Напр., C-01]
Дата начала работ: [Дата]
Описание проблемы: [Кратко из Акта, напр.: Использование библиотек для Dynamixel при наличии драйверов DC-моторов]

1. Состав рабочей группы:

- Руководитель: [ФИО]

- Разработчик ПО: [ФИО]

- Инженер по аппаратуре: [ФИО]

2. Реализованные корректирующие действия (отметка V):

- 2.1. Уточнение спецификации: Получена и изучена документация на драйвер ARD-MD-4CH с сайта appliedrobotics.ru. Определены алгоритмы управления (PWM, DIR).

- 2.2. Разработка/поиск библиотеки: Найдена/написана библиотека ARD_MD_4CH для работы с драйвером. Библиотека предоставляет класс Motor с методом setSpeed(int speed).

- 2.3. Адаптация кода:

  - В файле прошивки удалены директивы #include "DynamixelMotorXL430.h" и #include <Dynamixel2Arduino.h>.

  - Добавлена директива #include "ARD_MD_4CH.h".

  - Объявления объектов xl430... заменены на: Motor motorFL(2, 3); // (PWM pin, DIR pin) и т.д.

  - В setup() удалены вызовы DxlMaster.begin(), init(), torqueOn(), wheelMode(). Добавлена инициализация моторов: motorFL.init(); и т.д.

  - Все вызовы syncGoalVelocity() заменены на motorFL.setSpeed(speed);.

  - Удалены вызовы DxlMaster.action().

- 2.4. Компиляция и проверка: Прошивка успешно скомпилирована в Arduino IDE 2.3.0 без ошибок и критических предупреждений.

- 2.5. Стендовое тестирование: Прошивка загружена в контроллер стенда. При подаче питания моторы выполняют заданную последовательность движений. Фактический результат соответствует ожидаемому.

3. Результат устранения:

- Проблема УСТРАНЕНА ПОЛНОСТЬЮ.

- Проблема устранена частично (требует доработки [Указать]).

- Проблема не устранена (причина [Указать]).

4. Заключение:
Программное обеспечение приведено в соответствие с аппаратной платформой. Библиотечные зависимости и логика работы синхронизированы со спецификацией компонентов Applied Robotics. Стенд функционирует штатно