Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем

Дата: 21.11.2024

Билет № 7

Тема: «Конфигурирование программных и аппаратных

средств»

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Ропацкого Евгения Владимировича

Практическое задание 7. «Конфигурирование программных и аппаратных

средств»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Конфигурирование программных и аппаратных средств по заданному алгоритму.

### 1: СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ И АЛГОРИТМ НАСТРОЙКИ

1. Аппаратная конфигурация (целевое состояние)
Конфигурация собрана в соответствии с отчетом и результатами устранения проблем совместимости (COMP-FIX-Robot-v1.0).

| Компонент | Модель | Конкретные настройки и параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | Arduino Mega 2560 | Тактовая частота: 16 MHz. Напряжение питания: 5V от стабилизатора. |  |
| Драйвер двигателя | ARD-MD-4CH (4 канала) | Режим работы: PWM + DIR. Напряжение логики (VCC): 5V. Напряжение силовой части (VM): 12V. Ток срабатывания защиты: установлен согласно мануалу (например, 3A на канал). | Для каждого из 4 моторов. |
| Мотор-редуктор | ARD-GM-12V-XXX | Напряжение: 12V. Скорость холостого хода: XXX об/мин. Передаточное число: XXX:1. | Установлены на 4 омниколеса. |
| Распределительная плата | ARD-PWR-DIST | Вход: 12V от БП. Выход 1: 12V на драйверы. Выход 2: 5V (через стабилизатор) на Arduino. |  |
| Блок питания | ARD-PS-12V10A | Вход: AC 220V, 50Hz. Выход: DC 12V, 10A. |  |
| Соединения (Pinout) | Custom | M1 (FL): PWM -> Pin 2, DIR -> Pin 3. M2 (FR): PWM -> Pin 4, DIR -> Pin 5. M3 (BL): PWM -> Pin 6, DIR -> Pin 7. M4 (BR): PWM -> Pin 8, DIR -> Pin 9. Питание: 5V -> VIN (через стабилизатор), GND -> общая земля. | Кинематическая схема: X-образная (колеса под 45°). |

2. Программная конфигурация (целевое состояние)

- Среда разработки: Arduino IDE 2.3.x.

- Библиотеки: Отсутствуют сторонние, кроме стандартных. Управление драйверами реализовано собственным легковесным классом.

- Структура прошивки:

  - config.h – константы конфигурации (пины, кинематические коэффициенты).

  - MotorDriver.h/cpp – класс для абстракции работы с одним каналом драйвера.

  - OmniKinematics.h/cpp – класс для расчета кинематики платформы.

  - autonomous_sequence.ino – основной скетч с setup() и loop().

3. Заданный алгоритм работы системы
Алгоритм является линейной последовательностью, выполняемой один раз при старте, и циклической индикацией по ее завершении.

- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ (при подаче питания): Контроллер запускается, выполняет setup().

- ШАГ 1: Пауза. Задержка 2000 мс для стабилизации напряжения в цепях.

- ШАГ 2: Движение ВПЕРЁД. Задать вектор (Vx=+0.5 м/с, Vy=0, ω=0). Длительность: 3000 мс.

- ШАГ 3: Останов. Задать вектор (0,0,0). Длительность: 500 мс.

- ШАГ 4: Движение ВПРАВО. Задать вектор (Vx=0, Vy=+0.5 м/с, ω=0). Длительность: 3000 мс.

- ШАГ 5: Останов. Задать вектор (0,0,0). Длительность: 500 мс.

- ШАГ 6: Движение ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Задать вектор (Vx=0, Vy=0, ω=+1.0 рад/с). Длительность: 2000 мс.

- ШАГ 7: Финальная остановка. Задать вектор (0,0,0). Длительность: 1000 мс.

- ШАГ 8: Переход в режим индикации. В бесконечном цикле loop() попеременно включать/выключать встроенный светодиод (Pin 13) с периодом 1000 мс.

### 2: ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНФИГУРИРОВАНИЮ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

Инструмент и оборудование: Мультиметр, отвертки, паяльник (при необходимости), USB-кабель A-B.

1. Физическая сборка и монтаж.
1.1. Закрепите мотор-редукторы с омниколесами на раме платформы в конфигурации X (каждое колесо ориентировано под 45° к продольной оси).
1.2. Установите распределительную плату (ARD-PWR-DIST) и драйверы (ARD-MD-4CH) на раму, обеспечивая возможность теплоотвода.
1.3. Закрепите блок питания (ARD-PS-12V10A) в защищенном месте.

2. Электрическая коммутация (силовая часть).
2.1. Подключите выход блока питания (12V, GND) к входным клеммам распределительной платы.
2.2. От силовых выходов распределительной платы (12V, GND) выполните разводку на клеммы VM и GND каждого из четырех драйверов ARD-MD-4CH. Используйте провод достаточного сечения (рекомендуется не менее 18 AWG).
2.3. От выхода 5V распределительной платы подключите питание к пину VIN платы Arduino Mega 2560. Соедините GND распределительной платы с пином GND Arduino.
2.4. Подключите клеммы M1, M2, M3, M4 каждого драйвера к соответствующим моторам ARD-GM-12V. Полярность на данном этапе не критична.

3. Электрическая коммутация (управляющая часть).
3.1. Подключите пины логического питания драйверов (VCC и GND) к шине 5V и GND на плате Arduino.
3.2. Конфигурирование каналов управления: Согласно таблице Pinout выполните соединения:
* Канал 1 (M1_FL): PWM1 -> Pin 2 Arduino, DIR1 -> Pin 3 Arduino.
* Канал 2 (M2_FR): PWM2 -> Pin 4 Arduino, DIR2 -> Pin 5 Arduino.
* Канал 3 (M3_BL): PWM3 -> Pin 6 Arduino, DIR3 -> Pin 7 Arduino.
* Канал 4 (M4_BR): PWM4 -> Pin 8 Arduino, DIR4 -> Pin 9 Arduino.
3.3. Подключите встроенный светодиод индикации (Pin 13 Arduino) к свободному контакту (через токоограничивающий резистор 220 Ом, если он не встроен в плату).

4. Предварительная проверка аппаратной конфигурации.
4.1. Без подачи питания: Визуально проверьте все соединения на отсутствие коротких замыканий, правильность распиновки.
4.2. Тест цепей питания: Подайте сетевое питание 220V на блок питания. Мультиметром убедитесь:
* На выходе блока питания ~12V DC.
* На силовых клеммах драйверов ~12V DC.
* На пине VIN Arduino ~5V DC.
4.3. Экспресс-тест драйверов (опционально): Замкнуть управляющий PWM-вход драйвера на +5V через резистор 1кОм. Соответствующее колесо должно медленно вращаться. ВНИМАНИЕ: Выполнять осторожно, предварительно приподняв платформу.

### 3: ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНФИГУРИРОВАНИЮ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

1. Подготовка среды разработки.
1.1. Установите Arduino IDE версии 2.3.x с официального сайта.
1.2. В меню Инструменты -> Плата: выберите Arduino Mega или Mega 2560.
1.3. Установите необходимый драйвер CH340 для COM-порта (если используется клон платы).

2. Создание и настройка проекта.
2.1. Создайте новый скетч и сохраните его под именем omnibot_auto_v1.
2.2. Создайте в папке проекта три файла: config.h, MotorDriver.cpp, OmniKinematics.cpp и соответствующие .h заголовочные файлы.
2.3. Конфигурирование файла config.h:

cpp

// config.h - Файл централизованной конфигурации

#ifndef CONFIG_H

#define CONFIG_H

// Конфигурация пинов (должна соответствовать аппаратной коммутации)

#define PIN_M1_PWM 2

#define PIN_M1_DIR 3

#define PIN_M2_PWM 4

#define PIN_M2_DIR 5

#define PIN_M3_PWM 6

#define PIN_M3_DIR 7

#define PIN_M4_PWM 8

#define PIN_M4_DIR 9

#define PIN_LED 13

// Кинематические константы платформы (подлежат точному измерению и калибровке)

// L - продольное расстояние от центра до оси колеса, R - поперечное

const float KINEMATIC_L = 0.15; // в метрах

const float KINEMATIC_R = 0.10; // в метрах

const float WHEEL_RADIUS = 0.05; // радиус колеса в метрах

// Максимальные значения

const int MAX_PWM = 255; // Максимальное значение ШИМ

const float MAX_LINEAR_SPEED = 0.5; // м/с

const float MAX_ANGULAR_SPEED = 1.0; // рад/с

#endif

2.4. Конфигурирование класса MotorDriver:

cpp

// MotorDriver.h

#include "config.h"

class MotorDriver {

public:

MotorDriver(int pwmPin, int dirPin);

void init();

void setSpeed(int speed); // speed от -255 до +255

private:

int _pwmPin;

int _dirPin;

};

cpp

// MotorDriver.cpp

#include "MotorDriver.h"

#include <Arduino.h>

MotorDriver::MotorDriver(int pwmPin, int dirPin) : _pwmPin(pwmPin), _dirPin(dirPin) {}

void MotorDriver::init() {

pinMode(_pwmPin, OUTPUT);

pinMode(_dirPin, OUTPUT);

setSpeed(0);

}

void MotorDriver::setSpeed(int speed) {

speed = constrain(speed, -255, 255);

digitalWrite(_dirPin, speed >= 0 ? HIGH : LOW);

analogWrite(_pwmPin, abs(speed));

}

2.5. Конфигурирование класса OmniKinematics:

cpp

// OmniKinematics.h

#include "config.h"

class OmniKinematics {

public:

OmniKinematics();

void calculateWheelSpeeds(float vx, float vy, float omega, int wheelSpeeds[4]);

private:

float _l, _r, _wheelRadius;

};

cpp

// OmniKinematics.cpp

#include "OmniKinematics.h"

OmniKinematics::OmniKinematics() {

_l = KINEMATIC_L;

_r = KINEMATIC_R;

_wheelRadius = WHEEL_RADIUS;

}

void OmniKinematics::calculateWheelSpeeds(float vx, float vy, float omega, int wheelSpeeds[4]) {

// Преобразование линейных скоростей в радианные для колес

float vx_r = vx / _wheelRadius;

float vy_r = vy / _wheelRadius;

float omega_r = omega * (_l + _r) / _wheelRadius;

// Кинематическая матрица для X-конфигурации (45°)

wheelSpeeds[0] = (int)( ( vx_r - vy_r - omega_r) ); // FL

wheelSpeeds[1] = (int)( ( vx_r + vy_r + omega_r) ); // FR

wheelSpeeds[2] = (int)( ( vx_r + vy_r - omega_r) ); // BL

wheelSpeeds[3] = (int)( ( vx_r - vy_r + omega_r) ); // BR

// Масштабирование, чтобы не превысить MAX_PWM

int maxVal = 0;

for(int i=0; i<4; i++) if(abs(wheelSpeeds[i]) > maxVal) maxVal = abs(wheelSpeeds[i]);

if(maxVal > MAX_PWM) {

float scale = (float)MAX_PWM / maxVal;

for(int i=0; i<4; i++) wheelSpeeds[i] = (int)(wheelSpeeds[i] * scale);

}

}

3. Конфигурирование основного алгоритма (omnibot_auto_v1.ino).

cpp

// omnibot_auto_v1.ino

#include "config.h"

#include "MotorDriver.h"

#include "OmniKinematics.h"

// Создание объектов драйверов моторов (конфигурация пинов из config.h)

MotorDriver motorFL(PIN_M1_PWM, PIN_M1_DIR);

MotorDriver motorFR(PIN_M2_PWM, PIN_M2_DIR);

MotorDriver motorBL(PIN_M3_PWM, PIN_M3_DIR);

MotorDriver motorBR(PIN_M4_PWM, PIN_M4_DIR);

MotorDriver* motors[4] = {&motorFL, &motorFR, &motorBL, &motorBR};

OmniKinematics kinematics;

void setup() {

// Инициализация последовательного порта для отладки (опционально)

Serial.begin(9600);

Serial.println("Starting Autonomous OmniBot...");

// Инициализация всех моторов

for(int i=0; i<4; i++) {

motors[i]->init();

}

pinMode(PIN_LED, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

// ШАГ 1: Пауза для стабилизации

delay(2000);

// === ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАННОГО АЛГОРИТМА ===

executeSequence();

Serial.println("Sequence finished. Entering idle mode.");

}

void executeSequence() {

int wheelSpeeds[4];

float vx, vy, omega;

// ШАГ 2: ВПЕРЁД (3 сек)

vx = MAX_LINEAR_SPEED * 0.5; vy = 0; omega = 0;

kinematics.calculateWheelSpeeds(vx, vy, omega, wheelSpeeds);

setAllMotors(wheelSpeeds);

delay(3000);

// ШАГ 3: СТОП (0.5 сек)

stopMotors();

delay(500);

// ШАГ 4: ВПРАВО (3 сек)

vx = 0; vy = MAX_LINEAR_SPEED * 0.5; omega = 0;

kinematics.calculateWheelSpeeds(vx, vy, omega, wheelSpeeds);

setAllMotors(wheelSpeeds);

delay(3000);

// ШАГ 5: СТОП (0.5 сек)

stopMotors();

delay(500);

// ШАГ 6: ВРАЩЕНИЕ ПО ЧАСОВОЙ (2 сек)

vx = 0; vy = 0; omega = MAX_ANGULAR_SPEED;

kinematics.calculateWheelSpeeds(vx, vy, omega, wheelSpeeds);

setAllMotors(wheelSpeeds);

delay(2000);

// ШАГ 7: ФИНАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА

stopMotors();

delay(1000);

}

void setAllMotors(int speeds[4]) {

for(int i=0; i<4; i++) {

motors[i]->setSpeed(speeds[i]);

}

}

void stopMotors() {

for(int i=0; i<4; i++) {

motors[i]->setSpeed(0);

}

}

void loop() {

// ШАГ 8: РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ (1 Гц)

digitalWrite(PIN_LED, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(PIN_LED, LOW);

delay(500);

}

4. Процедура загрузки и первичного запуска.
4.1. Подключите Arduino Mega к ПК через USB-кабель.
4.2. В Arduino IDE выберите соответствующий COM-порт.
4.3. Нажмите кнопку "Загрузить". Убедитесь в успешной компиляции и загрузке.
4.4. Отключите USB-кабель от ПК. Важно: система должна запускаться автономно от сетевого питания.
4.5. Приподнимите платформу над столом (колеса не должны касаться поверхности).
4.6. Подайте сетевое питание 220V. Наблюдайте: после паузы ~2 секунды моторы должны начать вращаться в соответствии с алгоритмом.

### 4: ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ И ПРИЕМКИ КОНФИГУРАЦИИ 
Конфигурация проверяется на соответствие: Спецификации (Док.1) и Алгоритму (Док.1, п.3).

1. Проверка аппаратной конфигурации.

- Визуальный осмотр: все компоненты закреплены, провода уложены, отсутствуют короткие замыкания.

- Питание: Напряжение на силовой шине драйверов: ____ В (допуск: 11.5-12.5В). Напряжение на VIN Arduino: ____ В (допуск: 4.8-5.2В).

- Коммутация: Соответствие пинов управления (PWM, DIR) таблице Pinout проверено мультиметром в режиме прозвонки.

- Механика: Колеса вращаются свободно, без заеданий.

2. Проверка программной конфигурации.

- Среда: Установлена Arduino IDE версии ________. Плата и порт выбраны верно.

- Код: Прошивка omnibot_auto_v1 скомпилирована без ошибок и предупреждений. Версия прошивки: ________.

- Загрузка: Прошивка успешно загружена в контроллер. Отладочное сообщение "Starting Autonomous OmniBot..." выведено в монитор порта (при подключении по USB).

3. Функциональное тестирование (соответствие алгоритму).
Платформа приподнята, колеса в воздухе.

- Тест 1 (Пауза): При подаче питания моторы остаются неподвижными в течение ~2 секунд.

- Тест 2 (Вперед): Все 4 колеса вращаются в направлениях, обеспечивающих движение платформы вперед. Длительность: ~3 сек. Направления вращения зафиксированы: FL=+, FR=-, BL=+, BR=-.

- Тест 3 (Стоп): Все колеса останавливаются на ~0.5 сек.

- Тест 4 (Вправо): Колеса вращаются для бокового смещения вправо. Длительность: ~3 сек.

- Тест 5 (Стоп): Все колеса останавливаются на ~0.5 сек.

- Тест 6 (Вращение): Колеса вращаются для разворота по часовой стрелке. Длительность: ~2 сек.

- Тест 7 (Финальный стоп): Все колеса останавливаются.

- Тест 8 (Индикация): Светодиод на Pin 13 мигает с периодом ~1 сек.

4. Тестирование на поверхности (финальный прогон).
Платформа установлена на ровную свободную площадку.

- Безопасность: Площадка очищена, траектория движения свободна.

- Цикл работы: Подано питание. Платформа выполняет полную последовательность (квадрат 3x3 сек с поворотом). Фактическая траектория визуально соответствует заданной (вперед, вправо, поворот на месте).

- Стабильность: Робот не опрокидывается, движение плавное, без рывков.

- Автономность: После отключения и повторной подачи питания цикл выполняется снова без какого-либо вмешательства.

5. Заключение.

- Аппаратная и программная конфигурация соответствуют спецификации.

- Система работает в соответствии с заданным алгоритмом.

- Стенд готов к эксплуатации в качестве демонстрационного оборудования.