Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем

Дата: 21.11.2024

Билет № 8

Тема: «Конфигурирование программных и аппаратных

средств»

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Ропацкого Евгения Владимировича

Практическое задание 8. «Настройки системы и обновлений»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Настройка системы обновлений программного и аппаратного обеспечения с учетом

требований заказчика

### ДОКУМЕНТ 1: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СИСТЕМУ ОБНОВЛЕНИЙ (ОТ ЗАКАЗЧИКА)

1. Вводные требования от технопарка (Заказчика):
1.1. Простота: Обновление ПО должно выполняться силами инженера или лаборанта технопарка без углубленных знаний программирования.
1.2. Надёжность: Процесс обновления должен быть защищен от сбоев (обрыв USB, отключение питания). В случае неудачи система должна сохранять способность к восстановлению («заводскую» прошивку).
1.3. Контроль версий: Должна быть возможность легко определить, какая версия ПО установлена на конкретном стенде.
1.4. Безопасность: Обновление не должно требовать разборки стенда или сложных манипуляций с проводами под напряжением.
1.5. Документированность: Каждое обновление должно сопровождаться списком изменений (changelog) на русском языке.
1.6. Масштабируемость: Система должна работать для партии из 5-10 одинаковых стендов.
1.7. Аппаратные обновления: Должен быть регламент учета и внесения изменений в аппаратную конфигурацию (например, замена мотора на другую модель).

2. Ключевые сценарии использования системы обновлений:

- Сценарий 1: Внедрение новой демонстрационной программы движения (например, движение по восьмерке вместо квадрата).

- Сценарий 2: Исправление критической ошибки, обнаруженной в ходе эксплуатации (например, некорректное поведение при старте).

- Сценарий 3: Обновление служебного ПО (например, улучшение диагностического режима).

- Сценарий 4: Учет замены аппаратного компонента (например, установка мотора с иными характеристиками).

### ДОКУМЕНТ 2: ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Архитектурное решение
Выбрана двухэтапная модель обновления с использованием загрузчика (Bootloader) и контроля целостности.

- Уровень 1 (Загрузчик): В память Arduino Mega 2560 с помощью программатора (например, USBasp) один раз записывается стандартный загрузчик Optiboot. Этот загрузчик позволяет перепрошивать контроллер через последовательный порт (UART) без использования USBasp.

- Уровень 2 (Основное ПО): Прикладная программа (прошивка omnibot_auto_vX.X). Загружается через загрузчик. В начале программы зарезервирован сектор EEPROM для хранения номера версии, контрольной суммы и флага валидности прошивки.

2. Физический интерфейс обновления
Для удовлетворения требований простоты и безопасности:

- На корпусе стенда устанавливается защищённый разъём типа USB-B (или надежный 4-пиновый разъём UART), выведенный на последовательный порт Arduino (RX1/TX1).

- К разъёму подключается кабель-адаптер USB-to-UART (CH340/FTDI) для связи с ноутбуком инженера.

- Алгоритм подключения: Подать питание на стенд -> подключить кабель к разъёму и ноутбуку -> запустить процедуру прошивки.

3. Процедура обновления ПО (пошаговая инструкция для инженера технопарка)

Шаг 0. Подготовка.

- Получить от разработчика архив обновления OmniBot_Update_v1.1.zip. В архиве:

  - Файл прошивки omnibot_auto_v1.1.hex

  - Файл CHANGELOG_v1.1.txt с описанием изменений

  - Утилита XLoader.exe (или скрипт Python для загрузки)

  - Драйверы для USB-UART адаптера.

- Установить драйверы на ноутбук.

- Распаковать архив в отдельную папку.

Шаг 1. Инициирование режима обновления.

- Выключить питание стенда (вынуть вилку 220В из розетки).

- Подключить кабель USB-UART адаптера к разъёму UPDATE на стенде.

- Подключить USB-конец адаптера к ноутбуку.

- Включить питание стенда. Загрузчик Optiboot активируется на 1-2 секунды и ожидает команды загрузки новой прошивки.

Шаг 2. Загрузка новой прошивки.

- Запустить утилиту XLoader.

- Выбрать параметры:

  - Device: Arduino Mega 2560

  - COM Port: (определить в диспетчере устройств, например, COM5)

  - Baud Rate: 115200

  - Hex File: Выбрать omnibot_auto_v1.1.hex

- Нажать кнопку Upload.

- Дождаться сообщения об успешной загрузке (~20-30 секунд).

Шаг 3. Верификация.

- Открыть монитор последовательного порта (например, Arduino IDE Serial Monitor) на скорости 9600.

- Перезагрузить стенд (отключить и снова включить питание).

- В мониторе порта должно появиться сообщение: [OmniBot FW v1.1] Ready. Chksum: OK.

- Визуально проверить работу стенда по стандартному алгоритму.

4. Система контроля версий и отката

- Версионирование: Формат vX.Y.Z, где X – мажорная версия, Y – минорная, Z – патч. Версия жестко прописана в коде и выводится в Serial при старте.

- Откат (Rollback): В случае, если новая прошивка не проходит самодиагностику (контрольная сумма не совпадает, зависание в setup()), загрузчик не устанавливает флаг валидности. При следующем включении загрузчик, обнаружив невалидную прошивку, остаётся в режиме ожидания новой прошивки, позволяя загрузить рабочую версию повторно.

- Резервная копия («Золотой образ»): На сервере технопарка и у разработчика хранится «золотой образ» (omnibot_auto_v1.0_golden.hex) — гарантированно рабочая версия, которую можно всегда загрузить в стенд.

5. Документооборот обновления
Каждое обновление сопровождается пакетом документов:

- Заявка на обновление (заполняет заказчик).

- Акт выпуска версии (готовит разработчик) с приложенным CHANGELOG.

- Протокол обновления стенда (заполняет инженер технопарка после применения).

### ДОКУМЕНТ 3: ПРОЦЕДУРА УЧЁТА И ВНЕСЕНИЯ АППАРАТНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ

1. Реестр аппаратной конфигурации (Hardware Registry)
Создается электронная таблица (Google Sheets/Excel), доступная ответственным лицам технопарка и разработчика.

| ID Стенда | Серийный № Arduino | Версия драйверов | Версия моторов (модель/SN) | Дата ввода | Текущая версия ПО | Примечания (аппаратные изменения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-01 | MEGA-7E89F1 | ARD-MD-4CH rev.B | ARD-GM-12V-100 (SN: ML1001-...) | 01.06.2024 | v1.0 |  |
| ST-02 | MEGA-8A45B2 | ARD-MD-4CH rev.B | ARD-GM-12V-100 (SN: ML1002-...) | 01.06.2024 | v1.0 | 15.06.2024: Заменён мотор FR на ARD-GM-12V-150 |

2. Процедура внесения аппаратных изменений
Если требуется заменить компонент (например, мотор):

- Оформление заявки: Инженер технопарка оформляет «Заявку на аппаратную модификацию», указывая ID стенда, причину замены, артикул нового компонента.

- Согласование с разработчиком: Разработчик анализирует, требуется ли изменение ПО (калибровочных коэффициентов, максимального тока). Даёт заключение.

- Замена компонента: Инженер проводит замену, фиксирует серийный номер нового компонента в «Протоколе замены».

- Обновление реестра: Данные вносятся в реестр аппаратной конфигурации.

- Калибровка (при необходимости): Если разработчик предоставил новую версию ПО или калибровочную утилиту, проводится обновление по стандартной процедуре.

3. Система калибровки под измененное железо
В прошивку встроен калибровочный режим, активируемый замыканием джампера на специальном служебном разъёме (или отправкой команды CALIBRATE по последовательному порту). В этом режиме:

- Робот поочередно вращает каждое колесо, позволяя измерить его фактическую скорость с помощью оптического датчика или тахометра.

- Через Serial порт вводятся измеренные значения.

- Прошивка рассчитывает и сохраняет в EEPROM индивидуальные поправочные коэффициенты для каждого мотора (M1_CALIB_FACTOR, M2_CALIB_FACTOR...).

### ДОКУМЕНТ 4: ПАКЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБНОВЛЕНИЙ

Документ 4.1: ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ТЕХНОПАРКА (Краткий регламент)

- Цель: Обновить программное обеспечение стенда OmniBot до новой версии.

- Что понадобится: Ноутбук с ОС Windows, кабель USB-UART (входит в комплект стенда), архив с обновлением.

- Шаги:

  - Выключите стенд (вилка из розетки).

  - Подключите кабель к разъёму UPDATE на стенде и к ноутбуку.

  - Включите стенд.

  - Запустите программу XLoader на ноутбуке.

  - Настройте: Устройство – Arduino Mega 2560, COM-порт – (ваш порт), Скорость – 115200.

  - Нажмите ..., выберите файл прошивки omnibot_auto_vX.X.hex.

  - Нажмите Upload. Ждите сообщения "Upload done".

  - Отключите кабель. Перезагрузите стенд.

  - Проверьте, что в программе "Arduino Serial Monitor" (скорость 9600) видно сообщение с новой версией.

- ВАЖНО: Не отключайте питание и кабель во время загрузки! Если загрузка прервалась – повторите шаги с начала.

Документ 4.2: ФОРМА «ПРОТОКОЛ ОБНОВЛЕНИЯ СТЕНДА»

Протокол №: UPD-2024-06-20-001
ID Оборудования (Стенда): ST-01
Дата: 20.06.2024
Ответственный исполнитель (от технопарка): Петров А.И.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Цель обновления | Внедрение новой демонстрационной программы (движение по восьмерке) |
| Версия ПО до обновления | v1.0 |
| Версия ПО после обновления | v1.1 |
| Источник обновления (архив) | OmniBot_Update_v1.1.zip (checksum: A1B2C3D4) |
| Ход выполнения | [V] Подготовка выполнена. [V] Режим обновления активирован. [V] Загрузка HEX-файла прошла успешно. [V] Верификация версии прошла успешно (сообщение в Serial: [OmniBot FW v1.1]). [V] Функциональное тестирование пройдено (робот описывает восьмерку). |
| Замечания, проблемы | Проблем не возникло. |
| Общий результат | ОБНОВЛЕНИЕ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНО |

Документ 4.3: ФОРМА «АКТ ВЫПУСКА ВЕРСИИ ПО» (от разработчика)

Акт №: REL-2024-06-18-001
Наименование ПО: Программное обеспечение автономного стенда OmniBot.
Версия: v1.1
Дата выпуска: 18.06.2024
Разработчик: ООО «Робототехника».

Изменения (Changelog v1.1):

- Добавлено: Новая демонстрационная программа – движение по траектории «восьмерка».

- Добавлено: Расширенный диагностический режим, активируемый джампером J1. В режиме выводится напряжение питания, температура драйверов (при наличии датчиков).

- Исправлено: Устранен незначительный рывок в начале движения за счет изменения профиля разгона.

- Обновлено: Кинематические коэффициенты уточнены для стендов серии ST-01..ST-05.

Критические требования к обновлению:

- Требуется наличие загрузчика Optiboot в контроллере.

- Перед обновлением со стендов ST-06..ST-10 необходимо уточнить калибровочные коэффициенты.

Состав выпуска:

- Файл прошивки: omnibot_auto_v1.1.hex

- Исходные коды (архив): omnibot_src_v1.1.zip

- Инструкция по обновлению.

- Настоящий акт.

### ДОКУМЕНТ 5: ПЛАН ТЕСТИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБНОВЛЕНИЙ

- Фаза 1 (Верификация на стенде-образце):

  - Тестирование процедуры «холодной» прошивки через загрузчик.

  - Тестирование механизма проверки контрольной суммы и отката при загрузке битого HEX-файла.

  - Тестирование калибровочного режима.

  - Критерий успеха: Возможность 10 раз подряд перепрошить стенд без потери его работоспособности.

- Фаза 2 (Пилотное внедрение на 2 стендах технопарка):

  - Проведение обучения одного инженера технопарка.

  - Выпуск тестового обновления (v1.1) и его применение инженером технопарка самостоятельно по инструкции.

  - Сбор обратной связи по сложности процедуры.

  - Критерий успеха: Инженер технопарка успешно обновил оба стенда за время не более 15 минут на каждый, без обращения к разработчику.

- Фаза 3 (Полное внедрение и документирование):

  - Внесение инструкций в регламент технопарка.

  - Передача реестра аппаратной конфигурации и всех шаблонов документов.

  - Критерий успеха: Наличие полностью оформленного «Уголка обновлений» на сервере технопарка со всеми архивами, инструкциями и формами.