Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем

Дата: 21.11.2024

Билет № 9

Тема: «Создание образа системы. Восстановление системы»

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Ропацкого Евгения Владимировича

Практическое задание 9. «Создание образа системы. Восстановление системы»

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Создание образа системы. Восстановление системы, устранение проблем в работе

системы. Создание рекомендаций по предотвращению сбоя системы.

### ДОКУМЕНТ 1: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБРАЗА СИСТЕМЫ И ПРОЦЕДУРЫ ЕГО СОЗДАНИЯ

1. Определение «Образа системы» для стенда
Для данного проекта образ системы — это полный, атомарный снимок (snapshot) состояния стенда, гарантирующий его работоспособность. Образ включает:

- Аппаратный образ (Hardware Snapshot): Перечень компонентов с их серийными номерами и калибровочными данными.

- Программный образ (Software/Firmware Image): Готовая к загрузке прошивка контроллера, включая загрузчик (Bootloader), основное приложение и данные калибровки в EEPROM.

- Конфигурационный образ (Configuration Image): Файлы конфигурации (пины, кинематические константы), привязанные к конкретному экземпляру стенда.

2. Исходные данные для создания образа («Золотой стенд»)

- Стенд-образец: ST-01 (первый, собранный и полностью отлаженный стенд).

- Состояние: Стенд проходит все функциональные тесты, движение соответствует спецификации, все калибровки выполнены.

- Версия ПО: v1.2 (стабильная, с калибровочными коэффициентами для ST-01).

3. Процедура создания полного образа системы

Шаг 3.1. Создание аппаратного образа (HW Snapshot).

- Заполняется «Карточка стенда» (Документ 2.1).

- Измеряются и фиксируются фактические кинематические параметры (точные расстояния L и R от центра до колес с помощью штангенциркуля).

- Выполняется процедура калибровки моторов (если доступна). Полученные индивидуальные поправочные коэффициенты (CALIB_FACTOR[4]) записываются.

- С помощью мультиметра фиксируются опорные напряжения в ключевых точках (на выходах БП, на драйверах, на Arduino) при нормальной работе.

Шаг 3.2. Создание программного образа (Firmware + EEPROM Image).

- Через Arduino IDE с использованием программатора USBasp производится полное считывание памяти микроконтроллера ATmega2560.

- Сохраняются три критичных региона памяти:

  - Загрузчик (Bootloader): Образ optiboot_atmega2560.hex (адреса 0x3E000 – 0x3FFFF).

  - Основная программа (Application): Образ основной прошивки.

  - Данные EEPROM: Образ st01_eeprom.bin, содержащий версию ПО, калибровочные коэффициенты, счетчик рабочих циклов.

- Образы объединяются в один мастер-файл с помощью утилиты avr-objcopy:

- bash

- avr-objcopy -I ihex -O binary st01_firmware_v1.2.hex st01_complete_image_v1.2.bin

Шаг 3.3. Создание конфигурационного образа (Config Image).

- Создается папка ST-01_BaseImage_v1.2.

- В папку помещаются:

  - hardware_snapshot.csv (аппаратный снимок).

  - st01_complete_image_v1.2.bin (полный бинарный образ памяти).

  - st01_eeprom_backup.bin (отдельная копия EEPROM).

  - config.h (файл конфигурации с уточненными константами для ST-01).

  - schematic_ST01.pdf (электрическая схема подключения с пометками по фактическому монтажу).

- Папка архивируется, вычисляется и записывается её контрольная сумма (SHA-256).

4. Хранение и управление образами

- Основное хранилище: Сервер технопарка в сети, в папке \Lab03\OmniBot\SystemImages\.

- Резервная копия: Внешний жесткий диск, хранящийся у руководителя лаборатории.

- Версионирование: Образы именуются по шаблону OmniBot_Image_[ID стенда]_[Дата]_[Версия ПО].7z.

- Доступ: Только для ответственных инженеров и администратора.

### ДОКУМЕНТ 2: ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Документ 2.1: КАРТОЧКА СТЕНДА (HARDWARE SNAPSHOT TEMPLATE)
ID Стенда: ST-01
Дата создания образа: 25.06.2024
Статус: Золотой образец

| Компонент | Модель / Артикул | Серийный номер | Калибровочные/Измеренные параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | Arduino Mega 2560 (клон) | MEGA-7E89F1 | Кварц: 16.000 MHz | Загрузчик: Optiboot |
| Драйвер 1 (FL) | ARD-MD-4CH rev.B | Драйвер в сборе, S/N платы: MD-04561 | Vref = 1.25В | Канал 1 |
| Драйвер 2 (FR) | ARD-MD-4CH rev.B | MD-04562 | Vref = 1.26В | Канал 2 |
| Драйвер 3 (BL) | ARD-MD-4CH rev.B | MD-04563 | Vref = 1.24В | Канал 3 |
| Драйвер 4 (BR) | ARD-MD-4CH rev.B | MD-04564 | Vref = 1.25В | Канал 4 |
| Мотор FL | ARD-GM-12V-100 | SN: ML1001-2234 | Коэф. калибровки: 1.02 |  |
| Мотор FR | ARD-GM-12V-100 | SN: ML1002-2235 | Коэф. калибровки: 0.98 |  |
| Мотор BL | ARD-GM-12V-100 | SN: ML1003-2236 | Коэф. калибровки: 1.01 |  |
| Мотор BR | ARD-GM-12V-100 | SN: ML1004-2237 | Коэф. калибровки: 1.00 |  |
| Блок питания | ARD-PS-12V10A | PS-00987 | Выходное напряжение (холостой ход/нагрузка): 12.15В/11.90В |  |
| Кинематика |  |  | L (продольное) = 152.3 мм | Измерение от центра рамы |
|  |  |  | R (поперечное) = 98.7 мм | Измерение от центра рамы |
|  |  |  | Радиус колеса = 50.0 мм |  |

Документ 2.2: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСТРЕННОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ

Сценарии для восстановления:

- A. ПО полностью неработоспособно (контроллер не стартует, нет индикации, прошивка «слетела»).

- B. Поведение робота некорректно (движется не туда, рывки), требуется сброс к заводским настройкам.

- C. Замена контроллера или драйвера после аппаратного отказа.

Процедура восстановления из полного образа (Сценарий A, C):
Требуется:

- Программатор USBasp.

- Ноутбук с ПО AVRDUDE и образом st01_complete_image_v1.2.bin.

- Отвертка для снятия защитного кожуха.

Шаги:

- Отключите питание 220В. Разберите кожух, получив доступ к плате Arduino.

- Подключите программатор USBasp к ISP-разъёму Arduino (пины: MOSI, MISO, SCK, RESET, VCC, GND).

- На ноутбуке выполните команду прошивки всей памяти:

- bash

- avrdude -c usbasp -p m2560 -U flash:w:st01_complete_image_v1.2.bin:r -U eeprom:w:st01_eeprom_backup.bin:r

- После успешной записи отключите программатор, закройте кожух.

- Включите питание. Стенд должен запуститься в штатном режиме. Проверьте работу.

Процедура «Заводского сброса» (Сценарий B):

- Подключитесь к стенду через кабель обновления (USB-UART).

- Откройте монитор последовательного порта (115200 бод).

- Отправьте специальную команду сброса: ##FACTORY_RESET##.

- Контроллер очистит калибровочные данные в EEPROM и перезагрузится с настройками по умолчанию из прошивки.

- Проведите базовую калибровку (см. Документ 2.3).

Документ 2.3: КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЛИБРОВКЕ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

- Активируйте режим калибровки, замкнув перемычку J1 на служебном разъёме (или удерживая кнопку CALIB при включении).

- Следуйте голосовым (или световым) подсказкам: система поочередно вратит каждое колесо.

- С помощью лазерного тахометра измерьте скорость вращения каждого колеса (об/мин) и введите значения в монитор порта по запросу.

- Система рассчитает и сохранит коэффициенты. Перезагрузите стенд.

### ДОКУМЕНТ 3: ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ

| Симптом (Проблема) | Возможная причина | Диагностика | Устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Стенд не включается (нет индикации). | Нет питания 220В. Неисправен БП. Обрыв в цепи 5В на Arduino. | 1. Проверить наличие 220В в розетке. 2. Мультиметром измерить 12В на выходе БП. 3. Измерить 5В на пине 5V Arduino. | 1. Включить в розетку/заменить предохранитель. 2. Заменить БП. 3. Проверить цепь 5В от распределительной платы, заменить стабилизатор. |
| 2. Индикация есть, но моторы не вращаются. | Слетела прошивка. Неисправен драйвер/предохранитель драйвера. Обрыв в цепи управления (пины). | 1. Подключиться по Serial (9600). Есть ли сообщения о старте? 2. Проверить, приходят ли ШИМ-сигналы на входы драйверов осциллографом или светодиодом-пробником. 3. Проверить напряжение на клеммах мотора. | 1. Восстановить прошивку (Док. 2.2). 2. Заменить драйвер. Проверить предохранитель (если есть). 3. Прозвонить цепь от Arduino к драйверу. |
| 3. Робот движется не по заданной траектории (криво, вращается). | Сбиты калибровочные коэффициенты. Механическая проблема (заклинило колесо, ослаб крепеж). Разное давление в колесах. | 1. Запустить диагностический режим, проверить сохраненные коэффициенты. 2. Визуально и вручную проверить вращение всех колес. 3. Измерить манометром давление (если пневматика). | 1. Выполнить процедуру калибровки (Док. 2.3). 2. Устранить механическую неисправность, подтянуть крепеж. 3. Выровнять давление. |
| 4. Движение рывками, нестабильная скорость. | Недостаточная мощность БП (просадка напряжения). Перегрев драйверов. Проблема с энкодерами (если есть). | 1. Замерить напряжение 12В на драйверах в момент рывка. 2. Проверить температуру радиаторов драйверов. 3. Проверить логи энкодеров (если в прошивке есть диагностика). | 1. Установить БП большей мощности (>=15А). 2. Обеспечить охлаждение (добавить вентилятор). 3. Почистить/заменить датчик энкодера. |
| 5. Стенд не входит в режим обновления. | Неисправен кабель USB-UART. Не записан загрузчик Optiboot. Сбиты настройки fuse-бит контроллера. | 1. Проверить кабель на другом устройстве. 2. Попробовать прошить через ISP программатор. 3. Считать fuse-биты командой avrdude -c usbasp -p m2560 -U lfuse:r:-:h -U hfuse:r:-:h -U efuse:r:-:h. | 1. Заменить кабель. 2. Записать загрузчик через программатор. 3. Установить корректные fuse-биты (E0, D9, FF для Mega2560 с загрузчиком). |

### ДОКУМЕНТ 4: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СБОЕВ СИСТЕМЫ

1. Организационно-технические меры (для технопарка):

- Р1. Ведение журнала эксплуатации. Фиксация даты, длительности работы, выявленных аномалий для каждого стенда. Позволяет выявить деградацию компонентов (например, постепенное падение напряжения БП).

- Р2. Регламентное обслуживание. Ежеквартально:

  - Проверка механических соединений (затяжка гаек, винтов).

  - Очистка от пыли (особенно радиаторов драйверов и вентиляционных отверстий БП).

  - Контрольное измерение напряжений в ключевых точках.

  - Проверка и обновление резервных образов системы.

- Р3. Система допуска к работе. К работе со стендом (особенно с обновлением и калибровкой) допускаются только прошедшие инструктаж сотрудники. Инструкция по восстановлению должна быть напечатана и находиться в непосредственной близости от стендов.

2. Программно-аппаратные меры (закладываются в конструкцию и ПО):

- Р4. Встроенная самодиагностика (POST – Power-On Self Test). При каждом включении прошивка должна:

  - Проверять целостность своей памяти (контрольная сумму).

  - Проверять наличие и кратковременно тестировать каждый драйвер (подать малый ШИМ).

  - Измерять напряжение основного питания. При падении ниже 11В – запрещать движение и сигнализировать ошибкой (светодиодом, звуком).

  - Результаты POST выводить в Serial порт и сохранять в EEPROM.

- Р5. Защита от «дурака» и аварийных ситуаций.

  - Таймаут выполнения: Если основная программа движения не завершилась за разумное время (например, 5 минут), система автоматически переходит в аварийный останов.

  - Защита от перегрева: При наличии датчика температуры на драйверах, при превышении порога (например, 80°C) снижать максимальный ШИМ или отключать моторы.

  - Физическая кнопка E-STOP: На корпусе стенда должна быть аварийная кнопка, аппаратно разрывающая цепь питания моторов (но не контроллера).

- Р6. Избыточность критичных данных.

  - Калибровочные коэффициенты и конфигурация должны храниться в двух экземплярах: в основной EEPROM и в резервной области Flash-памяти.

  - Загрузчик должен уметь проверять оба экземпляра и использовать резервный в случае повреждения основного.

- Р7. Четкое версионирование и совместимость. Любое обновление ПО должно проходить тест на обратную совместимость с существующими аппаратными конфигурациями. В прошивке должен быть явный признак, для какой ревизии железа она предназначена.

3. Меры по обеспечению бесперебойности работы:

- Р8. Использование источника бесперебойного питания (ИБП). Для стенда, работающего от сети 220В, рекомендуется подключение через маломощный ИБП. Это защитит от кратковременных провалов напряжения, которые могут привести к сбою контроллера и повреждению прошивки.

- Р9. Наличие полного ЗИПа (запасных частей). На складе технопарка для партии из 5 стендов должен храниться минимальный комплект ЗИП: 1 драйвер ARD-MD-4CH, 1 мотор ARD-GM-12V-100, 1 блок питания, 1 плата Arduino Mega (клонированная), набор предохранителей и кабелей.

- Р10. Документирование всех инцидентов. Каждый сбой, даже устраненный на месте, должен фиксироваться в «Журнале отказов» с указанием симптомов, причины и предпринятых действий. Анализ этого журнала раз в полгода позволит выявить системные слабые места и улучшить конструкцию следующих версий.